มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัส

เป็นมอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วซิงโครนัสคงที่ตลอด แม้ว่าขนาดโหลดเปลี่ยนแปลงแต่ความเร็วยังคงที่เสมอ

เหมาะกับงาน  	ระบบสายพาน, บันไดเลื่อน, เครื่องรีดเหล็ก, เครื่องรีดยาง

1. หลักการทำงาน

เมื่อป้อนไฟกระแสสลับ 3 เฟส เข้าที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ในสเตเตอร์ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนในสเตเตอร์ แสดงในรูปที่ 1 โดยสนามแม่เหล็กหมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส

(1)

รูปที่ 1 สนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์ซิงโครนัส

เมื่อป้อนกระแส DC เข้าขดลวดสนาม เพื่อให้ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าในแกนโรเตอร์สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า และเมื่อโรเตอร์หมุนที่ความเร็วซิงโครนัส (หมุนจากภายนอก) จะเกิดการดึงดูดกันของสนามแม่เหล็กหมุนกับขั้วแม่เหล็ก แสดงในรูปที่ 2 โดยขั้วแม่เหล็กขั้วใต้ (S) จะดึดดูดยึดกับขั้วแม่เหล็กหมุนขั้วเหนือ (N) เมื่อการยึดติดกันสมบูรณ์แล้ว โรเตอร์จะหมุนได้เองที่ความเร็วซิงโครนัสตลอดเวลา สร้างทอร์คออกมาขับโหลดได้

รูปที่ 2 การหมุนของโรเตอร์ในมอเตอร์ซิงโครนัส

2. การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ด้วยหลักการเหนี่ยวนำ

การที่จะทำให้โรเตอร์ยึดกับสนามแม่เหล็กหมุนได้ โรเตอร์จะต้องหมุนด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วซิงโครนัส เพราะแรงยึดติดระหว่างสนามแม่เหล็กหมุนกับโรเตอร์มีค่าจำกัด ถ้าโรเตอร์อยู่กับที่หรือหมุนช้ามากๆ จะไม่เกิดการยึดติดกันระหว่างสนามแม่เหล็กหมุนกับโรเตอร์ ทำให้โรเตอร์ไม่สามารถหมุนที่ความเร็วซิงโครนัสได้

แก้ปัญหาโดยให้โรเตอร์เริ่มหมุน จนถึงความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วซิงโครนัสแล้วจึงสร้างอำนาจแม่เหล็กในโรเตอร์ เพื่อยึดกับสนามแม่เหล็กหมุน

การเริ่มเดินเครื่องโดยหลักการเหนี่ยวนำ ทำได้ดังนี้

- ติดตั้งขดลวดแดมเปอร์ (Damper Winding) ที่ผิวหน้าของขั้วแม่เหล็กโรเตอร์ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตำแหน่งของขดลวดแดมเปอร์

- จ่ายไฟ 3 เฟสเข้าขดลวดอาเมเจอร์ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนในสเตเตอร์

- สนามแม่เหล็กหมุนจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและมีกระแสไหลในขดลวดแดมเปอร์

- เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบขดลวดแดมเปอร์ ทำให้ขดลวดแดมเปอร์มีการเคลื่อนที่ และเนื่องจากขดลวดแดมเปอร์ติดกับผิวโรเตอร์ ทำให้โรเตอร์หมุนด้วย แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การเคลื่อนที่ของขดลวดแดมเปอร์และโรเตอร์

- โรเตอร์หมุนตามสนามแม่เหล็กหมุน โดยความเร็วโรเตอร์น้อยกว่าความเร็วซิงโครนัสเล็กน้อย

- จ่ายไฟ DC เข้าขดลวดสนาม เพื่อเพิ่มอำนาจแม่เหล็กในโรเตอร์ เพื่อให้โรเตอร์สามารถยึดติดกับสนามแม่เหล็กหมุนได้ เมื่อยึดติดกันแล้วโรเตอร์จะสามารถหมุนได้ที่ความเร็วซิงโครนัส

3. วงจรสมมูล (Diagram)

เมื่อนำมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัส มาต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสสลับ จะมีลักษณะวงจรสมมูลดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัส

จากวงจรพบว่า เกิดแรงดันตกในตัวมอเตอร์เนื่องจาก

- ความต้านทานขดลวดอาร์เมเจอร์ (RA)

- อาร์เมเจอร์ลีกเกจรีแอคแทนซ์ (XL)

- อาร์เมเจอร์รีแอคชั่น (XA)

สามารถเขียนสมการ จากวงจรสมมูลได้เป็น

(2)

เมื่อ 	EC	คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน (Counter EMF, Back EMF)

  - มีทิศตรงข้ามกับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์

  - มีค่าแปรผันตรงกับกระแสตรง (IF)

  - ไม่แปรผันตามความเร็วเหมือน มอเตอร์กระแสตรง

V	คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้กับมอเตอร์

4. เฟสเซอร์ไดอะแกรม (Phaser Diagram)

จากวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสในรูปที่ 5 และสมการที่ (2)

สามารถเขียนเป็นเฟสเซอร์ไดอะแกรมเพื่อแสดงปริมาณในรูปแบบเวกเตอร์ได้ดังรูปที่ 6

เมื่อ คือ มุมโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัส

รูปที่ 6 เฟสเซอร์ไดอะแกรมของมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัส

จากวงจรในรูปที่ 6 พบว่าตัวประกอบกำลัง (power factor) มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมอเตอร์อยู่ในภาวะไม่จ่ายโหลด แต่เมื่อมอเตอร์จ่ายโหลดจะมีมุมเกิดขึ้นระหว่างเวกเตอร์ V กับ IA เรียกว่า มุมประกอบกำลัง () สามารถได้จากการรวมกันทางเวกเตอร์ของสมการที่ (2) โดยที่ขนาด EC จะมีค่าขึ้นกับกระแสตรง (IF) ที่ได้จากตัวกระตุ้น DC (Exciter) และแรงดัน V ได้จากแหล่งจ่ายจะมีขนาดคงที่ ซึ่งจากปริมาณสองค่านี้ ถ้ารู้ค่า ZS ก็จะสามารถหาค่า IA และมุม  ได้

ในภาวะที่มอเตอร์จ่ายโหลดและมีความเร็วคงที่ค่าหนึ่ง ส่งผลให้  ZS (RA+jXS) มีขนาดคงที่ค่าหนึ่งเหมือนกัน สามารถทำการเปลี่ยนแปลงมุมตัวประกอบกำลังให้มีค่าเปลี่ยนไปได้โดยทำการปรับ EC ซึ่งสามารถปฏิบัติได้โดยการปรับที่ตัวกระตุ้น ซึ่งผลจากการปรับแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 ผลการปรับตัวกระตุ้น DC ต่อมุมประกอบกำลัง

จากรูปที่ 7 สามารถสรุปได้ว่า

ตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1 			เมื่อ	EC = EC, pf1

ตัวประกอบกำลังแบบนำ (Leading)		เมื่อ	EC > EC, pf1

ตัวประกอบกำลังแบบตาม (Lagging)		เมื่อ	EC < EC, pf1

โดยที่

ตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1 	มอเตอร์ทำงานเป็นตัวต้านทาน

ตัวประกอบกำลังแบบนำ  	มอเตอร์ทำงานเป็นตัวเก็บประจุ

ตัวประกอบกำลังแบบตาม	มอเตอร์ทำงานเป็นตัวเหนี่ยวนำ

สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง IA กับ IF และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวประกอบกำลัง (PF) กับ IF ในรูปที่ 8 และ 9 ตามลำดับ

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง IA กับ IF

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวประกอบกำลัง(PF) กับ IF

จากรูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ที่ได้มีลักษณะคล้ายตัว วี (V) จึงเรียกกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง IA กับ IF ว่า เส้นโค้งวี (V – Curve)

5. กำลังสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัส

กำลังสูญเสียทั้งหมดที่เกิดในมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัส แสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 กำลังสูญเสียทั้งหมด (Total Losses)

ประสิทธิภาพหาได้จาก

เมื่อ 			คือ	ประสิทธิภาพ [%]

คือ	โหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คือ 	ตัวประกอบกำลังของโหลด

คือ	แรงบิด (N.m)

คือ	ความเร็วเชิงมุม (ความถี่)