หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (Single Phase Transformer)

- บทนำ

หม้อแปลงไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ โดยโครงสร้างหม้อแปลงประกอบด้วย

1. แกนของหม้อแปลง (Core)	มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางกลวง โดยมากมัดจะใช้แผ่นเหล็กอ่อนบางๆ หลายๆ แผ่นอันซ้อนกัน แกนเหล็กอ่อน มีหน้าที่รวมเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดปฐมภูมิ ไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสในขดลวดทุติยภูมิ

2. ชุดขดลวดปฐมภูมิ (Primary Coil) ทำหน้าที่เป็นชุดที่รับไฟจากแหล่งจ่ายแรงดันกระแสสลับ เพื่อที่จะทำการแปลงระดับแรงดัน

3. ชุดขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Coil) ทำหน้าที่เป็นชุดที่จ่ายไฟที่ทำการแปลงระดับแล้ว จ่ายไปยังโหลด

โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (2 ขดลวด) มีลักษณะแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

- หลักการทำงาน

ขดลวดปฐมภูมิเมื่อต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันกระแสสลับ จะมีกระแสไหลในขดลวดปฐมภูมิ จะส่งผลทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไหลวนในแกนเหล็ก และจากกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law) และกฎของเลนส์ (Lenz’s Law) พบว่าจะทำให้มีการเหนี่ยวนำที่ขดลวดปฐมภูมิทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่มีทิศทางตรงข้ามกับแหล่งจ่าย (eP) และเหนี่ยวนำที่ขดลวดทุติยภูมิ สร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (eS) และกระแส (iS) ไหลไปยังโหลดที่ต่ออยู่ หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบอุดมคติ ไม่มีค่าความต้านทานแม่เหล็กในแกนเหล็ก จากกฎของฟาราเดย์และกฎของเลนส์ จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

จะได้

โดย

สามารถปรับเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าได้โดยการเปลี่ยนอัตราส่วนจำนวนรอในการพันขดลวดทองแดงด้านปฐมภูมิต่อด้านทุติยภูมิ (Turn ratio)

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า มีดังนี้

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกน (Core Loss) เป็นกำลังไฟฟ้าที่

สูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก และผลจากฮิสเตอรีซิส

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด (Copper Loss) เป็นกำลังไฟฟ้าที่

สูญเสียเนื่องจากความต้านทานในขดลวดทั้ง 2 ด้าน

- วงจรสมมูล (Equivalent Circuit)

4.1 วงจรสมมูลทางอุดมคติ

เป็นวงจรสมมูลที่ไม่มีค่าความต้านแม่เหล็ก ไม่พิจารณาถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า สามารถแสดงได้ในรูปที่ 3

รูปที่ 3 วงจรสมมูลทางอุดมคติ

4.2 วงจรสมมูลในทางปฏิบัติ

เป็นวงจรสมมูลที่พิจารณาถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า , ค่าความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก (Magnetizing Inductance) ในการทำให้แกนเหล็กสร้างสนามแม่เหล็ก และ ผลของการสูญเสียของเส้นแรงแม่เหล็ก (Leakage Flux) เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กไหลวนในอากาศแทนที่จะผ่านแกนแม่เหล็ก

วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าในทางปฏิบัติ แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 วงจรสมมูลในทางปฏิบัติ

เมื่อ 	คือ ความเหนี่ยวนำเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กสูญเสีย

คือ ความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก

คือ ความต้านทานในขดลวด

คือ ความต้านทานในแกนเหล็ก

โดยทั่วไปการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า จะให้ค่า  มีค่ามากๆ

เพื่อที่จะทำให้กระแสทำแม่เหล็ก (Magnetizing Current) มีค่าน้อย เมื่อเทียบกับกระแสไฟฟ้าของโหลดประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

- ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า หาได้จาก

| ประสิทธิภาพ = | กำลังไฟฟ้าด้านทุติยภูมิ |
| --- | --- |
|  | กำลังไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ |