การทดลองที่ 1

หม้อแปลงแบบหนึ่งเฟส

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาอัตราแรงดันและกระแสของหม้อแปลงไฟฟ้า

- เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระแสกระตุ้น (Magnetizing Current), โวลต์-แอมป์ และกระแสขณะลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า

อุปกรณ์และเครื่องมือ

- หม้อแปลง (Transformer)			โมเดล 8341

- แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)		220 / 380 Vac

- เครื่องวัดกระแสสลับ (AC metering)	250/250/500/500 Vac

- เครื่องวัดกระแสสลับ (AC metering)	0.25/0.25/0.25 A.

- โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)

- วัตต์มิเตอร์ (Wattmeter)

- สายต่อทดลอง

ขั้นตอนการทดลอง

ข้อควรระวัง	การทดลองนี้เป็นระบบไฟฟ้าแรงดันสูง ในขณะที่เปิดระบบทำงานอยู่จะต้องไม่ทำการต่อใดๆ หลังจากที่ทำการวัดค่าใดๆ ในแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดระบบทำงานก่อนเสมอ

- ตรวจสอบโมดูลหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส โดยยังไม่มีการจ่ายไฟ ที่จุดต่อต่าง ๆ  ตรวจดูลักษณะและตำแหน่งจุดต่อสาย พร้อมทั้งดูลักษณะทางสายไฟที่นำมาต่อในวงจร

  - แกนของหม้อแปลงไฟฟ้า  สร้างจากแผ่นเหล็กบาง (lamination)

  - สังเกตได้ว่าขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า ต่ออยู่กับขั้วต่อบนขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่

  - สังเกตได้ว่าขดลวดต่าง ๆ  ถูกต่อสายกับขั้วต่อที่อยู่บนแผงหน้าของโมดูล เพื่อที่จะได้นำสายไฟมาต่อวงจร

- แสดงค่าต่างๆ ของขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 ขด ที่แยกกันแสดงอยู่บนแผงหน้าของโมดูล

  - แสดงค่าพิกัดแรงดันของแต่ละขดลวด ดังนี้

ขั้วต่อ 1 กับ 2 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 3 กับ 4 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 5 กับ 6 = _____________________ Vac

  - แสดงอัตราแรงดันระหว่างขั้วต่อดังต่อไปนี้

ขั้วต่อ 3 กับ 7 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 7 กับ 8 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 8 กับ 4 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 3 กับ 8 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 7 กับ 4 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 5 กับ 9 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 9 กับ 6 = _____________________ Vac

  - แสดงอัตรากระแสของแต่ละขั้วต่อดังต่อไปนี้

ขั้วต่อ 1 กับ 2 = _____________________ A

ขั้วต่อ 3 กับ 4 = _____________________ A

ขั้วต่อ 5 กับ 6 = _____________________ A

ขั้วต่อ 3 กับ 7 = _____________________ A

ขั้วต่อ 8 กับ 4 = _____________________ A

  - ใช้ โอห์มมิเตอร์ ที่ย่านต่ำสุดวัดและบันทึกค่า ความต้านทาน ดีซี ของแต่ละขด

ขั้วต่อ 1 กับ 2 = _____________________  

ขั้วต่อ 3 กับ 4 = _____________________  

ขั้วต่อ 3 กับ 7 = _____________________  

ขั้วต่อ 7 กับ 8 = _____________________  

ขั้วต่อ 8 กับ 4 = _____________________  

ขั้วต่อ 5 กับ 6 = _____________________  

ขั้วต่อ 5 กับ 9 = _____________________  

ขั้วต่อ 9 กับ 6 = _____________________  

- การทดสอบค่าอัตราส่วนแรงดัน (Voltage Ratio, Turn Ratio)

เป็นการทดสอบโดยจ่ายแรงดันเข้าทางด้านปฐมภูมิ และวัดแรงดันทางด้านทุติยภูมิโดยในขณะนั้นยังไม่มีการจ่ายโหลดที่ด้านทุติยภูมิ สามารถทดสอบได้โดย

  - ต่อวงจรดังแสดงในรูปที่ 1

  - เปิดชุดแหล่งจ่ายไฟ (Power supply) และปรับแรงดัน 220 Vac โดยอ่านค่าแรงดันจากโวลต์มิเตอร์ E1

  - อ่านค่าแรงดันที่ได้จากขดลวดทุติยภูมิ โดยวัดแรงดันคร่อมที่ตำแหน่งต่างๆ ของขดลวดดังนี้

ขั้วต่อ 1 กับ 2 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 3 กับ 4 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 5 กับ 6 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 7 กับ 8 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 8 กับ 4 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 5 กับ 9 = _____________________ Vac

ขั้วต่อ 9 กับ 6 = _____________________ Vac

รูปที่ 1 การต่อวงจรหม้อแปลงเพื่อทดสอบอัตราส่วนแรงดัน

  - ค่าแรงดันที่วัดได้จาก 3.3 มีค่าตรงกันกับค่าอัตราที่กำหนดไว้ใน 2.1, 2.2 หรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันจงอธิบายว่าทำไมค่าที่ได้ถึงไม่เท่ากัน

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - จากรูปที่ 1 ให้คำนวณหาค่าอัตราส่วนแรงดันของขด 1 กับ 2 และ ขด 5 กับ 6 และ ขด 3 กับ 4 โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากข้อ 2.1 กับข้อ 3.3

    - อัตราส่วนแรงดันจากค่าพิกัด

……………  = …………………………………………..

……………  = …………………………………………..

    - อัตราส่วนแรงดันจากการทดลอง

……………  = …………………………………………..

……………  = …………………………………………..

  - ขด 1 กับ 2 และขด 5 กับ 6 แต่ละขดมีลวดพัน 1100 รอบ ขด 3 กับ 4 มี 1900 รอบ จงคำนวณหาค่า อัตราส่วนขดลวด (Turn Ratio) ต่อไปนี้

(ขด 1 กับ 2) / (ขด 5 กับ 6) = …………………………. = …………………….

(ขด 1 กับ 2) / (ขด 3 กับ 4) = …………………………. = …………………….

  - จงหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนแรงดัน และ อัตราส่วนขดลวด ที่ได้จากการวัดด้วยขดลวดชุดเดียวกัน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ถ้าพบว่าในการทดสอบหม้อแปลงจริง พบว่าอัตราส่วนแรงดันไม่เป็นไปตามที่ต้องการ หรือ ไม่ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขได้อย่างไร

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- การทดสอบหาอัตราส่วนกระแส (Current Ratio)

  - ต่อวงจรดังแสดงในรูปที่ 2 ข้อสังเกต คือ มีการต่อแอมป์มิเตอร์ลัดวงจรที่ขด 5 กับ 6

รูปที่ 2 การต่อวงจรหม้อแปลงเพื่อทดสอบอัตราส่วนกระแส

  - เปิด แหล่งจ่ายไฟ และเพิ่มค่าแรงดันจนกระทั่วกระแส I2  มีค่า 0.2 Aac

  - วัดและบันทึก I1  และ E1

I1  =  ____________________Aac	E1  =  ___________________Vac

  - ปรับแรงดันหมุนกลับให้เป็น 0  และปิดแหล่งจ่ายไฟ

  - คำนวณค่า อัตราส่วนกระแส (Current Ratio)

=……………………………. = …………………………………….

  - ค่า อัตราส่วนกระแส (Current Ratio)  มีค่าเท่ากับ อัตราส่วนแรงดัน (Voltage Ratio) หรือไม่

...........................................................................................................................................................................

  - จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนกระแส และ อัตราส่วนแรงดัน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ต่อวงจรดังแสดงในรูปที่ 3  ข้อสังเกตคือ  ขด 3 กับ 4 ถูกลัดวงจรด้วยแอมมิเตอร์ I3

รูปที่ 3 การต่อวงจรหม้อแปลงเพื่อทดสอบอัตราส่วนกระแส

  - เปิด แหล่งจ่ายไฟ  แล้วเพิ่มค่าแรงดันจนกระทั่วกระแส I1  ที่ไหลผ่านขดปฐมภูมิมีค่าค่าเป็น 0.2 Aac

  - วัดและบันทึกค่า l3  และ  E1

I3  =  ____________________Aac	E1  =  ___________________Vac

  - ปรับแรงดันหมุนกลับให้เป็น 0 และปิดแหล่งจ่ายไฟ

  - คำนวณหาค่า อัตราส่วนกระแส (Current Ratio)

=……………………………. = …………………………………….

  - ค่า อัตราส่วนกระแส  มีค่าเท่ากับส่วนกลับของ อัตราส่วนแรงดัน  ใช่หรือไม่  ถ้าใช่จงพิสูจน์ (Derived) ถึงที่มาของความสัมพันธ์ที่ได้

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- ศึกษาผลของการอิ่มตัวของแกนเหล็ก (Core saturation)  ในหม้อแปลงไฟฟ้า

  - ต่อวงจรดังแสดงในรูปที่ 4  ข้อสังเกตคือจะใช้ขั้วที่4 กับ 5 ที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ สำหรับปรับแรงดันได้ จาก 0 ถึง 380 Vac

รูปที่ 4 การต่อวงจรเพื่อทดสอบผลจากการอิ่มตัวในแกนเหล็กของหม้อแปลง

  - เปิดแหล่งจ่ายไฟ และปรับแรงดันให้ได้ 50 Vac  ซึ่งแสดงด้วย โวลต์มิเตอร์ E1 ที่ต่อคร่อมอยู่กับ ขั้วต่อ 4 และ 5

  - วัดและบันทึกค่ากระแส I1  และแรงดันด้านขาออก E2  ของแต่ละระดับแรงดันด้านขาเข้า  ที่แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  บันทึกค่ากระแส I1 และแรงดัน E2

| E1 (Volt) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 (mAac) |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 (Vac) |  |  |  |  |  |  |  |

  - ปรับแรงดันหมุนกลับให้เป็น 0 และปิดแหล่งจ่ายไฟ

  - พล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดัน E1 (แกน Y) กับ ค่ากระแส I1 (แกน X)ลงบนกราฟด้านล่าง

  - จงยกตัวอย่างถึงผลเสียของการที่มีการอิ่มตัวในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - สามารถแก้ปัญหา (ลดปัญหา) การเกิดอิ่มตัวของแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า ได้อย่างไร

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- การทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า

วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าในทางปฏิบัติมีลักษณะแสดงในรูปที่ 5 จงหาความหมายของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้

รูปที่ 5 วงจรสมมูลในทางปฏิบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส เมื่อคิดเทียบกับทางด้านปฐมภูมิ

โดยที่	r1, r2	คือ.....................................................................................................................

x1, x2	คือ.....................................................................................................................

Rc	คือ.....................................................................................................................

Xm	คือ.....................................................................................................................

Iex(Im)	คือ....................................................................................................................

จากวงจรสมมูลในรูปที่ 5 สามารถยุบรวมวงจรได้ดังรูปที่ 6 โดยที่

= ………………...

= ………………...

รูปที่ 6 วงจรสมมูลโดยประมาณของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

  - การทดสอบเปิดวงจร

    - ต่อวงจรดังแสดงในรูปที่ 7 ข้อสังเกตคือมีการต่อวัตต์มิเตอร์ระหว่างขั้ว 4 กับ N

รูปที่ 7 การต่อวงจรหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทดสอบเปิดวงจร

    - ปรับแรงดันขาเข้า (V1) ให้เท่ากับ 220 Vac แล้ววัดค่ากระแส I1 กับกำลังไฟฟ้า P1

I1 = …………………… Aac, 	P1 = ……………………………W

    - นำค่าที่ V1, I1 และ P1 ที่วัดได้ มาคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้(แสดงวิธีทำ)

    - ค่าความต้านทานและค่ารีแอคแตนซ์ในแกนเหล็ก (Rc, Xm)

    - กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss)

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

  - การทดสอบลัดวงจร

    - ต่อวงจรดังแสดงในรูปที่ 8 ข้อสังเกตคือมีการต่อวัตต์มิเตอร์ระหว่างขั้ว 4 กับ N

รูปที่ 7 การต่อวงจรหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทดสอบเปิดวงจร

    - ปรับแรงดันขาเข้า (V1) ให้เท่ากับ 220 Vac แล้ววัดค่ากระแส I1 กับกำลังไฟฟ้า P1

I1 = …………………… Aac, 	P1 = ……………………………W

    - นำค่าที่ V1, I1 และ P1 ที่วัดได้ มาคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้(แสดงวิธีทำ)

    - ค่าความต้านทานและค่ารีแอคแตนซ์ในขดลวดแต่ละด้าน(r1, r2, x1, x2)

    - กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเส้นลวด (Copper Loss)

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

  - วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

นำค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดลอง 6.1 และ 6.2  มาเขียนลงในแบบจำลองหม้อแปลง ในรูปที่ให้มาด้านล่าง

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………........