# การทดลองที่ 2

หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส

วัตถุประสงค์

- ศึกษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อแบบ เดลต้า (Delta) และ วาย (Wye)

- ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับแรงดัน ในแต่ละรูปแบบการต่อหม้อแปลง

อุปกรณ์และเครื่องวัด

- แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าชนิดปรับค่าได้ (Power Supply)

- เครื่องวัดกระแสสลับ (แรงดันและกระแส)

- ชุดหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

- สายต่อทดลอง

- ออสซิลโลสโคป

ขั้นตอนการทดลอง

ข้อควรระวัง	การทดลองนี้เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง ในขณะที่เปิดแหล่งจ่ายอยู่ จะต้องไม่ทำการต่อใดๆ หลังจากที่ทำการวัดค่าใดๆ ในแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องปิดแหล่งจ่ายเสมอ

- การต่อขดลวดแบบวาย (Wye, Star)

  - ต่อขดลวดแบบวาย ทางด้านปฐมภูมิของชุดหม้อแปลง พร้อมต่อโวลต์มิเตอร์คร่อมตำแหน่งต่างๆ ดังรูปที่ 1(a) พร้อมทั้งวาดรูปการเชื่อมต่อขดลวดแบบวายที่ได้จากการต่อจริง ในรูปที่ 1(b)

รูปที่ 1 แสดงการต่อขดลวดแบบวาย

  - จ่ายสายไฟจากแหล่งจ่ายแรงดัน มาที่ขั้ว A, B และ C ปรับแรงดันของแหล่งจ่ายไปที่ระดับแรงดันที่อ่านได้จาก V2 เท่ากับ 220 V

อ่านค่าแรงดันที่ได้จาก V1 เท่ากับ...............................................Vac

  - แรงดันระหว่างสาย (Vline) 	คือ แรงดันจากโวลต์มิเตอร์..............................................

  - แรงดันเฟส (Vphase) 		คือ แรงดันจากโวลต์มิเตอร์……………………………...

  - เขียนความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ได้จากโวลต์มิเตอร์ V1 และ V2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- การต่อขดลวดแบบเดลต้า (Delta)

  - ต่อขดลวดแบบเดลต้า ทางด้านปฐมภูมิของชุดหม้อแปลง ดังรูปที่ 2(a) พร้อมทั้งวาดรูปการเชื่อมต่อขดลวดแบบเดลต้าที่ได้จากการต่อจริง ในรูปที่ 2(b)

รูปที่ 2 แสดงการต่อขดลวดแบบวาย

  - จากการต่อขดลวดแบบเดลต้า ทดสอบลำดับเฟสของการต่อขดลวดว่าถูกต้องหรือไม่ โดยต่อแหล่งจ่ายแรงดันที่ขั้ว A, B และ C พร้อมต่อโวลต์มิเตอร์ลักษณะดังรูปที่ 3 เมื่อปรับแหล่งจ่ายไปที่แรงดัน 220 V จงหา

|  | แรงดันที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์ V1 เท่ากับ ................................................................................... จากค่าแรงดันที่อ่านได้ การต่อขดลวดถูกต้องหรือไม่ ................................................................................... |
| --- | --- |

รูปที่ 3 การทดสอบความถูกต้องของเฟสของขดลวดในการต่อแบบเดลต้า

  - เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของการต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ต่อโวลต์มิเตอร์เข้ากับขดลวดดังรูปที่ 4 ต่อแหล่งจ่ายเข้าขั้ว A, B, C ปรับแรงดันจากแหล่งจ่ายจนโวลต์มิเตอร์ V1 อ่านได้ 220 V

|  | แรงดันที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์ตัวอื่นๆ V2 = ……………………………………. V3 = ……………………………………. |
| --- | --- |

รูปที่ 4 การต่อขดลวดแบบเดลต้า เพื่อทดลองในข้อ 2.3

  - จากค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันระหว่างสาย (Vline) กับ แรงดันเฟส (Vphase) คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- การต่อหม้อแปลงแบบ วาย – วาย (Wye – Wye)

3.1) ต่อวงจรขดลวดตามรูปที่ 5 เพื่อให้หม้อแปลงต่อแบบวาย – วาย

รูปที่ 5 การต่อหม้อแปลงแบบ วาย – วาย

3.2) จากวงจรในรูปที่ 5 จงคำนวณหาค่าแรงดันที่ตำแหน่งต่างๆ ในด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงเมื่อแหล่งจ่ายจ่ายแรงดันระหว่างสายเข้ามาที่ระบบ 380 Vac

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |

3.3) ต่อแหล่งจ่ายเข้ากับขั้ว 1 ทางด้านปฐมภูมิ ปรับระดับแหล่งจ่ายให้มีค่าแรงดันระหว่างสายเท่ากับ 380 Vac อ่านค่าและบันทึกแรงดันที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ในตำแหน่งต่างๆของวงจร

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |
| E7 = ………………………Vac | E8 = ………………………Vac | E9 = ………………………Vac |
| E10 = ………………………Vac | E11 = ………………………Vac | E12 = ………………………Vac |

3.4) เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการคำนวณกับการวัด ว่ามีค่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น จงอธิบาย

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

3.5 ) จงหาอัตราส่วนแรงดัน (Turn Ratio) ของหม้อแปลงชุดนี้

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

3.6) ปรับระดับแรงดันจากแหล่งจ่ายไปที่ระดับแรงดันเฟส เท่ากับ 110 V

3.7) ต่อออสซิโลสโคป แล้วใช้โพรบ (x10) จับสัญญาณแรงดัน E1 กับ E8 และ E4 กับ E10ในหน้าจอเดียวกัน แล้วบันทึกกราฟที่ได้

| บันทึกรูปคลื่นจาก E1 กับ E8 | บันทึกรูปคลื่นจาก E4 กับ E10 |
| --- | --- |

3.8) เปรียบเทียบมุมเฟสระหว่างแรงดันด้านปฐมภูมิกับแรงดันด้านทุติยภูมิ

- แรงดันระหว่างสาย (E1 กับ E8) มุมเฟส...............................................…………………….

- แรงดันเฟส (E4 กับ E10)             มุมเฟส...............................................…………………….

- การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า – วาย (Delta – Wye)

4.1) ต่อวงจรขดลวดตามรูปที่ 6 เพื่อให้หม้อแปลงต่อแบบ เดลต้า - วาย

รูปที่ 6 การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า - วาย

4.2) จากวงจรในรูปที่ 5 จงคำนวณหาค่าแรงดันที่ตำแหน่งต่างๆ ในด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงเมื่อแหล่งจ่ายจ่ายแรงดันระหว่างสายเข้ามาที่ระบบ 150 Vac

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |

4.3) ต่อแหล่งจ่ายเข้ากับขั้ว 1 ทางด้านปฐมภูมิ ปรับระดับแหล่งจ่ายให้มีค่าแรงดันระหว่างสายเท่ากับ 150 Vac อ่านค่าและบันทึกแรงดันที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ในตำแหน่งต่างๆของวงจร

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |
| E7 = ………………………Vac | E8 = ………………………Vac | E9 = ………………………Vac |

4.4) เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการคำนวณกับการวัด ว่ามีค่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น จงอธิบาย

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

4.5 ) จงหาอัตราส่วนแรงดัน (Turn Ratio) ของหม้อแปลงชุดนี้

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

4.6) ปรับระดับแรงดันจากแหล่งจ่ายไปที่ระดับแรงดันระหว่างสาย เท่ากับ 110 V

4.7) ต่อออสซิโลสโคป แล้วใช้โพรบจับสัญญาณแรงดัน E1 กับ E4 และ E1 กับ E7ในหน้าจอเดียวกัน แล้วบันทึกกราฟที่ได้

| บันทึกรูปคลื่นจาก E1 กับ E4 | บันทึกรูปคลื่นจาก E1 กับ E7 |
| --- | --- |

4.8) เปรียบเทียบมุมเฟสระหว่างแรงดันด้านปฐมภูมิกับแรงดันด้านทุติยภูมิ

- แรงดันระหว่างสาย (E1 กับ E4) มุมเฟส...............................................…………………….

- แรงดันเฟส (E1 กับ E7)              มุมเฟส...............................................…………………….

- การต่อหม้อแปลงแบบ วาย – เดลต้า (Wye - Delta)

5.1) ต่อวงจรขดลวดตามรูปที่ 7 เพื่อให้หม้อแปลงต่อแบบ วาย - เดลต้า

รูปที่ 7 การต่อหม้อแปลงแบบ วาย - เดลต้า

5.2) จากวงจรในรูปที่ 5 จงคำนวณหาค่าแรงดันที่ตำแหน่งต่างๆ ในด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงเมื่อแหล่งจ่ายจ่ายแรงดันระหว่างสายเข้ามาที่ระบบ 220 Vac

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |

5.3) ต่อแหล่งจ่ายเข้ากับขั้ว 1 ทางด้านปฐมภูมิ ปรับระดับแหล่งจ่ายให้มีค่าแรงดันระหว่างสายเท่ากับ 220 Vac อ่านค่าและบันทึกแรงดันที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ในตำแหน่งต่างๆของวงจร

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |
| E7 = ………………………Vac | E8 = ………………………Vac | E9 = ………………………Vac |

5.4) เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการคำนวณกับการวัด ว่ามีค่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น จงอธิบาย

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

5.5 ) จงหาอัตราส่วนแรงดัน (Turn Ratio) ของหม้อแปลงชุดนี้

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

5.6) ปรับระดับแรงดันจากแหล่งจ่ายไปที่ระดับแรงดันเฟส เท่ากับ 110 V

5.7) ต่อออสซิโลสโคป แล้วใช้โพรบจับสัญญาณแรงดัน E1 กับ E7 และ E4 กับ E7ในหน้าจอเดียวกัน แล้วบันทึกกราฟที่ได้

| บันทึกรูปคลื่นจาก E1 กับ E7 | บันทึกรูปคลื่นจาก E4 กับ E7 |
| --- | --- |

5.8) เปรียบเทียบมุมเฟสระหว่างแรงดันด้านปฐมภูมิกับแรงดันด้านทุติยภูมิ

- แรงดันระหว่างสาย (E1 กับ E7) มุมเฟส...............................................…………………….

- แรงดันเฟส (E4 กับ E7)              มุมเฟส...............................................…………………….

- การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า – เดลต้า (Delta – Delta)

6.1) ต่อวงจรขดลวดตามรูปที่ 8 เพื่อให้หม้อแปลงต่อแบบ เดลต้า – เดลต้า (ตรวจสอบเฟสของขดลวดทุกครั้ง)

รูปที่ 8 การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า - เดลต้า

6.2) จากวงจรในรูปที่ 5 จงคำนวณหาค่าแรงดันที่ตำแหน่งต่างๆ ในด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงเมื่อแหล่งจ่ายจ่ายแรงดันระหว่างสายเข้ามาที่ระบบ 220 Vac

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |

6.3) ต่อแหล่งจ่ายเข้ากับขั้ว 1 ทางด้านปฐมภูมิ ปรับระดับแหล่งจ่ายให้มีค่าแรงดันระหว่างสายเท่ากับ 220 Vac อ่านค่าและบันทึกแรงดันที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ในตำแหน่งต่างๆของวงจร

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |

6.4) เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการคำนวณกับการวัด ว่ามีค่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น จงอธิบาย

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

6.5 ) จงหาอัตราส่วนแรงดัน (Turn Ratio) ของหม้อแปลงชุดนี้

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

6.6) ปรับระดับแรงดันจากแหล่งจ่ายไปที่ระดับแรงดันระหว่างสาย เท่ากับ 110 V

6.7) ต่อออสซิโลสโคป แล้วใช้โพรบจับสัญญาณแรงดัน E1 กับ E4 และ E3 กับ E6ในหน้าจอเดียวกัน แล้วบันทึกกราฟที่ได้

| บันทึกรูปคลื่นจาก E1 กับ E4 | บันทึกรูปคลื่นจาก E3 กับ E6 |
| --- | --- |

6.8) เปรียบเทียบมุมเฟสระหว่างแรงดันด้านปฐมภูมิกับแรงดันด้านทุติยภูมิ

- แรงดันระหว่างสาย (E1 กับ E4) มุมเฟส...............................................…………………….

- การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า – เดลต้าแบบเปิด (Delta – Open Delta)

7.1) ต่อวงจรขดลวดตามรูปที่ 9 เพื่อให้หม้อแปลงต่อแบบ เดลต้า – เดลต้าแบบเปิด (ตรวจสอบเฟสของขดลวดทุกครั้ง)

รูปที่ 9 การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า - เดลต้าแบบเปิด

7.2) ต่อแหล่งจ่ายเข้ากับขั้ว 1 ทางด้านปฐมภูมิ ปรับระดับแหล่งจ่ายให้มีค่าแรงดันระหว่างสายเท่ากับ 220 Vac อ่านค่าและบันทึกแรงดันที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ในตำแหน่งต่างๆของวงจร

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |

7.3 ) จงหาอัตราส่วนแรงดัน (Turn Ratio) ของหม้อแปลงชุดนี้

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

7.4) ปรับระดับแรงดันจากแหล่งจ่ายไปที่ระดับแรงดันระหว่างสาย เท่ากับ 110 V

7.5) ต่อออสซิโลสโคป แล้วใช้โพรบจับสัญญาณแรงดัน E1 กับ E4 และ E2 กับ E5ในหน้าจอเดียวกัน แล้วบันทึกกราฟที่ได้

| บันทึกรูปคลื่นจาก E1 กับ E4 | บันทึกรูปคลื่นจาก E2 กับ E5 |
| --- | --- |

7.6) เปรียบเทียบมุมเฟสระหว่างแรงดันด้านปฐมภูมิกับแรงดันด้านทุติยภูมิ

- แรงดันระหว่างสาย (E1 กับ E4) มุมเฟส...............................................…………………….

- แรงดันระหว่างสาย (E2 กับ E5) มุมเฟส...............................................…………………….

7.7) กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง เมื่อเทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อแบบ เดลต้า – เดลต้า (ขนาดขดลวดแต่ละขดเท่ากัน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้าแบบเปิด – เดลต้าแบบเปิด (Open Delta – Open Delta)

8.1) ต่อวงจรขดลวดตามรูปที่ 10 เพื่อให้หม้อแปลงต่อแบบ เดลต้าแบบเปิด – เดลต้าแบบเปิด (ตรวจสอบเฟสของขดลวดทุกครั้ง)

รูปที่ 10 การต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า - เดลต้าแบบเปิด

8.2) ต่อแหล่งจ่ายเข้ากับขั้ว 1 ทางด้านปฐมภูมิ ปรับระดับแหล่งจ่ายให้มีค่าแรงดันระหว่างสายเท่ากับ 220 Vac อ่านค่าและบันทึกแรงดันที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ในตำแหน่งต่างๆของวงจร

| E1 = ………………………Vac | E2 = ………………………Vac | E3 = ………………………Vac |
| --- | --- | --- |
| E4 = ………………………Vac | E5 = ………………………Vac | E6 = ………………………Vac |

8.3 ) จงหาอัตราส่วนแรงดัน (Turn Ratio) ของหม้อแปลงชุดนี้

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

8.4) จงเปรียบเทียบแรงดันที่ได้ กับแรงดันของหม้อแปลงที่ต่อแบบ เดลต้า – เดลต้า และ หม้อแปลงที่ต่อแบบ เดลต้า – เดลต้าแบบเปิด

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

8.5) ปรับระดับแรงดันจากแหล่งจ่ายไปที่ระดับแรงดันระหว่างสาย เท่ากับ 110 V

8.6) ต่อออสซิโลสโคป แล้วใช้โพรบจับสัญญาณแรงดัน E1 กับ E4 และ E2 กับ E5ในหน้าจอเดียวกัน แล้วบันทึกกราฟที่ได้

| บันทึกรูปคลื่นจาก E1 กับ E4 | บันทึกรูปคลื่นจาก E2 กับ E5 |
| --- | --- |

8.6) เปรียบเทียบมุมเฟสระหว่างแรงดันด้านปฐมภูมิกับแรงดันด้านทุติยภูมิ

- แรงดันระหว่างสาย (E1 กับ E4) มุมเฟส...............................................…………………….

- แรงดันระหว่างสาย (E2 กับ E5) มุมเฟส...............................................…………………….

8.7) กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง เมื่อเทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อแบบ เดลต้า – เดลต้า (ขนาดขดลวดแต่ละขดเท่ากัน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

## วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

คำถามท้ายการทดลอง

- แต่ละขดลวดของหม้อแปลงมีขนาดพิกัด 60 KVA เมื่อนำแต่ละขดลวดมาต่อเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส จงหาค่ากำลังไฟฟ้าทั้งหมด เมื่อมีการต่อแบบต่างๆ ดังนี้

  - วาย – วาย			     =	……………………………………KVA

  - วาย – เดลต้า			     =	……………………………………KVA

  - เดลต้า – วาย			     =	……………………………………KVA

  - เดลต้า – เดลต้า		     =	……………………………………KVA

  - เดลต้า – เดลต้าแบบเปิด	     =	……………………………………KVA

  - เดลต้าแบบเปิด – เดลต้าแบบเปิด = 	……………………………………KVA

- ในการต่อหม้อแปลงแบบ วาย – วาย ถ้าลัดวงจรระหว่างสาย (1 คู่เฟส) ที่ด้านทุติยภูมิจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

  - หม้อแปลงจะร้อนขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

  - แรงดันด้านปฐมภูมิจะไม่สมดุลย์ (Unbalance Voltage)หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

  - แรงดันด้านทุติยภูมิจะไม่สมดุลย์ (Unbalance Voltage)หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

- ในการต่อหม้อแปลงแบบ เดลต้า – เดลต้า ถ้าลัดวงจรระหว่างสาย (1 คู่เฟส) ที่ด้านทุติยภูมิจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

  - หม้อแปลงจะร้อนขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

  - แรงดันด้านปฐมภูมิจะไม่สมดุลย์ (Unbalance Voltage)หรือไม่  เพราะเหตุใด ?

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

  - แรงดันด้านทุติยภูมิจะไม่สมดุลย์ (Unbalance Voltage)หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................