การทดลองที่ 3

มอเตอร์กระแสตรง (DC MOTOR)

วัตถุประสงค์

- ทราบลักษณะการต่อขดลวดของมอเตอร์กระแสตรงแต่ละชนิด

- ศึกษาลักษณะแรงบิดกับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแต่ละชนิด

- คำนวณหาประสิทธิภาพของมอเตอร์กระแสตรงแต่ละชนิดได้

เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทดลอง

- แหล่งจ่ายไฟ					1	ชุด

- ดีซีโวลท์และแอมมิเตอร์				1	ชุด

- มอเตอร์/เจนเนเรเตอร์ กระแสตรง			1	ชุด

- อิเลคโทรไดนาโนมิเตอร์				1	ชุด

- เครื่องวัดความเร็วรอบ (Hand Tachometer)		1	ชุด

- สายต่อวงจร (Connection Lead)			1	ชุด

- สายพาน (Timing Belt)				1	ชุด

ขั้นตอนการทดลอง

ข้อความระวัง	ในการทดลองครั้งนี้ทดลองด้วยแรงดันสูง อย่าต่อวงจรขณะที่มีแรงดัน และให้ปิดแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งหลังจากเสร็จการทดลอง

- ศึกษาลักษณะและโครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

  - สังเกตที่หน้าปัดของชุดเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง สังเกตขดลวดแบบต่างๆ ของตัวเครื่องจักร และอ่านค่าพิกัดของเครื่องจักร กรณีที่ใช้ทำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า       = …………………………………Watt	ความเร็ว =………………………………rpm

แรงดันไฟฟ้า   =………………………………….. V	กระแส    =………………………………. A

  - คำนวณหาค่าแรงบิดสูงสุด (, N.m) โดยไม่คำนึงถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสีย จาก

แรงบิดสูงสุด = ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม (Serie DC Motor)

  - ต่อวงจรรูปที่ 1  โดยต่ออิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์กับดีซีมอเตอร์เข้าด้วยกันโดยใช้สายพาน จะสังเกตเห็นว่าการต่อมอเตอร์ทำงาน เป็นแบบอนุกรม (ไม่ต่อขดลวดชันต์ฟิลด์และรีโอสแตท)

ข้อสังเกต	มอเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย DC ที่ปรับค่าได้ (0-220 Vdc) ส่วนอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย DC คงที่ ที่ 220 Vdc

รูปที่ 1 การต่อมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน

  - เขียนภาพวงจรสมมูล (Equivalent Circuit) แทนระบบที่ต่อจากรูปที่ 1

  - จากแผนภาพวงจรสมมูลที่ได้จาก ข้อ 1.2 ผู้ทดลองสามารถเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ในสภาวะไม่มีโหลด (No Load) ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - ปรับปุ่มควบคุมอิเลคโทรไดนาโมมิเตอร์ไปในตำแหน่งกึ่งกลาง โดยหมุนตามทิศทางเข็มนาฬิกา (เพื่อใช้เป็นโหลดตอนเริ่มเดินทางดีซีมอเตอร์)

  - เปิดแหล่งจ่ายไฟและค่อยๆ ปรับแรงดันดีซีให้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมอเตอร์เริ่มหมุนให้สังเกตทิศทางการหมุน ถ้าไม่หมุนตามเข็มนาฬิกา ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วสลับขั้วการต่อขดลวดสนาม

  - เปิดแหล่งจ่ายแล้วปรับให้แรงดันมีค่า 220 Vac ซึ่งวัดโดยโวลท์มิเตอร์ (V)

  - ปรับโหลดของมอเตอร์กระแสตรง โดยหมุนปุ่มควบคุมของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ จนกระทั่งเข็มของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ชี้ที่ค่าแรงบิด (Torque,) 1.2 N.m (คอยปรับแหล่งจ่าย ให้มีแรงดันเข้ามอเตอร์คงที่ 220 Vdc ตลอดเวลา)

  - อ่านค่ากระแสในสายที่ไหลเข้ามอเตอร์ (Armature Current, IA) จากแอมมิเตอร์และวัดความเร็วของมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบ  บันทึกค่าคงที่อ่านได้ลงในตารางที่ 1

  - ทำการทดลองซ้ำที่แรงบิดแต่ละค่าจากตารางที่ 1 โดยพยายามรักษาแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ให้คงที่ที่ระดับ 220 Vdc เสมอ

  - คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าขาเข้า (Power Input, Pin), กำลังไฟฟ้าขาออก (Power Output, Pout) และประสิทธิภาพ (Efficiency,) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่แต่ละค่าแรงบิดในตารางที่ 1 โดยหาจาก

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบและค่าแรงบิดของมอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม

| ปรับโหลดครั้งที่ | ค่าที่ได้จากการวัด |  |  |  | ค่าที่ได้จากการคำนวณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | I |  |  | Pin (W) | Pout (W) |  |
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |

  - ปรับค่าแรงดันที่มาจากแหล่งจ่ายให้มีค่าเป็นศูนย์ และปิดสวิตช์แหล่งจ่าย

  - จากตารางที่ 1 นำมาที่ได้ มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ดังนี้

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ (n) (แกน Y) กับกระแสอาร์เมเจอร์ (I) (แกน X)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงบิด () (แกน Y) กับกระแสอาร์เมเจอร์ (I) (แกน X)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้จากกราฟ

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ (n) (แกน Y) กับกำลังไฟฟ้าขาออก (Pout) (แกน X)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพ () (แกน Y) กับกำลังไฟฟ้าขาออก (Pout) (แกน X)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้จากกราฟ

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - คำนวณหาค่า % การเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบมอเตอร์ (% ความ เร็ว เรกกูเลชั่น) ของมอเตอร์กระแสตรง โดยกำหนดแรงบิดที่โหลดสูงสุด = 1.2 N.m จาก

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  - ทำการทดลองซ้ำ ขั้นตอนที่ 1.4 แต่เปลี่ยนแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ เป็นแรงดันกระแสตรงคงที่ ที่ 220 V เปิดแหล่งจ่าย พร้อมวัดค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์

| I สูงสุด = ……………………………………… | I คงที่ = ………………………………………... |
| --- | --- |

  - ควรเริ่มเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม ด้วยแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่หรือไม่ จงอธิบาย

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ทำการทดลองซ้ำ ขั้นตอนที่ 1.4 – 1.6 ค่อยๆปรับโหลดของมอเตอร์กระแสตรง โดยหมุนปุ่มบิดของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ ปรับโหลดจนกระทั้งอ่านค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ได้เท่ากับ 1.3 A วัดค่าแรงบิดที่ได้

แรงบิดที่วัดได้ = …………………………………………….. N.m

  - สังเกตและอธิบายลักษณะมอเตอร์ที่เกิดขึ้น ขณะทำการทดลองขั้นตอนที่ 1.16

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - เปรียบเทียบค่าแรงบิดที่วัดได้ กับค่าแรงบิดที่ได้จากการคำนวณ ที่ขั้นตอน 0.2 ว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จงอธิบาย

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ปรับค่าแรงดันที่มาจากแหล่งจ่ายให้มีค่าเป็นศูนย์ และปิดสวิตช์แหล่งจ่าย

  - ปรับลูกบิดของอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด (เพื่อตั้งค่าเป็นโหลดสูงสุดตอนเริ่มเดินเครื่องของมอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม)

  - เปิดสวิตช์แหล่งจ่าย แล้วค่อยๆ ปรับแรงดันแหล่งจ่ายจนกระทั่งค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เท่ากับ 1.5 A ซึ่งมอเตอร์ควรจะเริ่มหมุนอย่างช้าๆ

  - วัดค่าแรงบิดเริ่มต้น (Starting Torque) ได้เท่ากับ..........................................................(N.m)

วัดค่าแรงดันเริ่มต้น (Starting Voltage)ได้เท่ากับ......................................................... .(V)

  - ค่อยๆปรับแรงดันแหล่งจ่าย จนวัดค่าแรงบิดได้ 1.6 N.m วัดค่ากระแสและแรงดันได้เท่ากับ

I	=  ………………………………………………………………………..

E	=  ………………………………………………………………………..

  - เมื่อเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ที่ภาวะโหลดสูงสุด ทำไมแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ จึงไม่เท่ากับพิกัดแรงดันของมอเตอร์ (220 Vdc) จงอธิบาย

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ควรเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ขณะมีโหลดสูงๆหรือไม่ จงอธิบาย

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- มอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt DC Motor)

  - ต่อวงจรรูปที่ 2  โดยต่ออิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์กับดีซีมอเตอร์เข้าด้วยกันโดยใช้สายพาน จะสังเกตเห็นว่าการต่อมอเตอร์ทำงาน เป็นแบบอนุกรม (ต่อขดลวดชันต์ฟิลด์และรีโอสแตท)

ข้อสังเกต	มอเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย DC ที่ปรับค่าได้ (0-220 Vdc) ส่วนอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย DC คงที่ ที่ 220 Vdc

รูปที่ 2 การต่อมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน

  - เขียนภาพวงจรสมมูล (Equivalent Circuit) แทนระบบที่ต่อจากรูปที่ 2

  - จากแผนภาพวงจรสมมูลที่ได้จาก ข้อ 2.2 ผู้ทดลองสามารถเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ในสภาวะไม่มีโหลด (No Load) ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - ปรับลูกบิดให้ควบคุมอิเลคโทรไดนาโมมิเตอร์ไปในตำแหน่งทวนเข็มนาฬิกาจนสุด (เพื่อใช้เป็นโหลดต่ำสุด ตอนเริ่มเดินทางดีซีมอเตอร์)

  - เปิดแหล่งจ่ายไฟและค่อยๆ ปรับแรงดันดีซีให้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมอเตอร์เริ่มหมุนให้สังเกตทิศทางการหมุน ถ้าไม่หมุนตามเข็มนาฬิกา ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วสลับขั้วการต่อขดลวดสนาม

  - เปิดแหล่งจ่ายแล้วปรับให้แรงดันมีค่า 220 Vac ซึ่งวัดโดยโวลท์มิเตอร์ (V)

  - ปรับค่าความต้านทานของรีโอสแตท (Rheostat) จนมอเตอร์หมุนที่ความเร็ว 1500 รอบ/นาที (ค่อยปรับแหล่งจ่าย ให้มีแรงดันเข้ามอเตอร์คงที่ 220 Vdc ตลอดเวลา) บันทึกค่ากระแส และความเร็วรอบในตารางที่ 2 (แรงบิด 0 N.m)

  - ปรับโหลดของมอเตอร์กระแสตรง โดยหมุนปุ่มควบคุมของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ จนกระทั่งเข็มของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ชี้ที่ค่าแรงบิด (Torque,) 0.3 N.m (คอยปรับแหล่งจ่าย ให้มีแรงดันเข้ามอเตอร์คงที่ 220 Vdc ตลอดเวลา)

  - อ่านค่ากระแสในสายที่ไหลเข้ามอเตอร์ (Armature Current, IA) จากแอมมิเตอร์และวัดความเร็วของมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบ  บันทึกค่าคงที่อ่านได้ลงในตารางที่ 2

  - ทำการทดลองซ้ำที่แรงบิดแต่ละค่าจากตารางที่ 2 โดยพยายามรักษาแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ให้คงที่ที่ระดับ 220 Vdc เสมอ

  - คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าขาเข้า (Power Input, Pin), กำลังไฟฟ้าขาออก (Power Output, Pout) และประสิทธิภาพ (Efficiency,) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่แต่ละค่าแรงบิดในตารางที่ 1 โดยหาจาก

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบและค่าแรงบิดของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน

| ปรับโหลดครั้งที่ | ค่าที่ได้จากการวัด |  |  |  | ค่าที่ได้จากการคำนวณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | I |  |  | Pin (W) | Pout (W) |  |
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |

  - ปรับค่าแรงดันที่มาจากแหล่งจ่ายให้มีค่าเป็นศูนย์ และปิดสวิตช์แหล่งจ่าย

  - จากตารางที่ 2 นำมาที่ได้ มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ดังนี้

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ (n) (แกน Y) กับกระแสอาร์เมเจอร์ (I) (แกน X)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงบิด () (แกน Y) กับกระแสอาร์เมเจอร์ (I) (แกน X)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้จากกราฟ

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ (n) (แกน Y) กับกำลังไฟฟ้าขาออก (Pout) (แกน X)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพ () (แกน Y) กับกำลังไฟฟ้าขาออก (Pout) (แกน X)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้จากกราฟ

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - คำนวณหาค่า % การเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบมอเตอร์ (% ความ เร็ว เรกกูเลชั่น) ของมอเตอร์กระแสตรง โดยกำหนดแรงบิดที่โหลดสูงสุด = 1.2 N.m จาก

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  - ทำการทดลองซ้ำ ขั้นตอนที่ 2.4 – 2.5 แต่เปลี่ยนแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ เป็นแรงดันกระแสตรงคงที่ ที่ 220 V เปิดแหล่งจ่าย พร้อมวัดค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์

| I สูงสุด = ……………………………………… | I คงที่ = ………………………………………... |
| --- | --- |

  - ควรเริ่มเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน ด้วยแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่หรือไม่ จงอธิบาย

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ทำการทดลองซ้ำ ขั้นตอนที่ 2.4 – 2.7 ค่อยๆปรับโหลดของมอเตอร์กระแสตรง โดยหมุนปุ่มบิดของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ ปรับโหลดจนกระทั้งอ่านค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ได้เท่ากับ 1.3 A วัดค่าแรงบิดที่ได้

แรงบิดที่วัดได้ = …………………………………………….. N.m

  - สังเกตและอธิบายลักษณะมอเตอร์ที่เกิดขึ้น ขณะทำการทดลองขั้นตอนที่ 2.17

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - เปรียบเทียบค่าแรงบิดที่วัดได้ กับค่าแรงบิดที่ได้จากการคำนวณ ที่ขั้นตอน 0.2 ว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จงอธิบาย

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ปรับค่าแรงดันที่มาจากแหล่งจ่ายให้มีค่าเป็นศูนย์ และปิดสวิตช์แหล่งจ่าย

  - ปรับลูกบิดของอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด (เพื่อตั้งค่าเป็นโหลดสูงสุดตอนเริ่มเดินเครื่องของมอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม)

  - เปิดสวิตช์แหล่งจ่าย แล้วค่อยๆ ปรับแรงดันแหล่งจ่ายจนกระทั่งค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เท่ากับ 1.5 A ซึ่งมอเตอร์ควรจะเริ่มหมุนอย่างช้าๆ

  - วัดค่าแรงบิดเริ่มต้น (Starting Torque) ได้เท่ากับ..........................................................(N.m)

วัดค่าแรงดันเริ่มต้น (Starting Voltage)ได้เท่ากับ......................................................... .(V)

  - ค่อยๆปรับแรงดันแหล่งจ่าย จนวัดค่าแรงบิดได้ 1.6 N.m วัดค่ากระแสและแรงดันได้เท่ากับ

I	=  ………………………………………………………………………..

E	=  ………………………………………………………………………..

  - เมื่อเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ที่ภาวะโหลดสูงสุด ทำไมแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ จึงไม่เท่ากับพิกัดแรงดันของมอเตอร์ (220 Vdc) จงอธิบาย

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ควรเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ขณะมีโหลดสูงๆหรือไม่ จงอธิบาย

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- มอเตอร์กระแสตรงแบบผสม (Compound DC Motor)

  - ต่อวงจรรูปที่ 3  โดยต่ออิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์กับดีซีมอเตอร์เข้าด้วยกันโดยใช้สายพาน จะสังเกตเห็นว่าการต่อมอเตอร์ทำงาน เป็นแบบผสม

ข้อสังเกต	มอเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย DC ที่ปรับค่าได้ (0-220 Vdc) ส่วนอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่าย DC คงที่ ที่ 220 Vdc

รูปที่ 2 การต่อมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน

  - เขียนภาพวงจรสมมูล (Equivalent Circuit) แทนระบบที่ต่อจากรูปที่ 2

  - จากแผนภาพวงจรสมมูลที่ได้จาก ข้อ 3.2 ผู้ทดลองสามารถเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ในสภาวะไม่มีโหลด (No Load) ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - จากการต่อวงจรในรูปที่ 3 มอเตอร์ต่อแบบผสมแบบใด (Comulative / Different) ?

………………………………………………………………………………………………………………

  - ปรับลูกบิดให้ควบคุมอิเลคโทรไดนาโมมิเตอร์ไปในตำแหน่งทวนเข็มนาฬิกาจนสุด (เพื่อใช้เป็นโหลดต่ำสุด ตอนเริ่มเดินทางดีซีมอเตอร์)

  - เปิดแหล่งจ่ายไฟและค่อยๆ ปรับแรงดันดีซีให้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมอเตอร์เริ่มหมุนให้สังเกตทิศทางการหมุน ถ้าไม่หมุนตามเข็มนาฬิกา ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วสลับขั้วการต่อขดลวดสนาม

  - เปิดแหล่งจ่ายแล้วปรับให้แรงดันมีค่า 220 Vdc ซึ่งวัดโดยโวลท์มิเตอร์ (V)

  - ปรับค่าความต้านทานของรีโอสแตท (Rheostat) จนมอเตอร์หมุนที่ความเร็ว 1500 รอบ/นาที (ค่อยปรับแหล่งจ่าย ให้มีแรงดันเข้ามอเตอร์คงที่ 220 Vdc ตลอดเวลา) บันทึกค่ากระแส และความเร็วรอบในตารางที่ 3 (แรงบิด 0 N.m)

  - ปรับโหลดของมอเตอร์กระแสตรง โดยหมุนปุ่มควบคุมของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ จนกระทั่งเข็มของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ชี้ที่ค่าแรงบิด (Torque,) 0.3 N.m (คอยปรับแหล่งจ่าย ให้มีแรงดันเข้ามอเตอร์คงที่ 220 Vdc ตลอดเวลา)

  - อ่านค่ากระแสในสายที่ไหลเข้ามอเตอร์ (Armature Current, IA) จากแอมมิเตอร์และวัดความเร็วของมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบ  บันทึกค่าคงที่อ่านได้ลงในตารางที่ 3

  - ทำการทดลองซ้ำที่แรงบิดแต่ละค่าจากตารางที่ 2 โดยพยายามรักษาแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ให้คงที่ที่ระดับ 220 Vdc เสมอ

  - คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าขาเข้า (Power Input, Pin), กำลังไฟฟ้าขาออก (Power Output, Pout) และประสิทธิภาพ (Efficiency,) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่แต่ละค่าแรงบิดในตารางที่ 1 โดยหาจาก

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบและค่าแรงบิดของมอเตอร์กระแสตรงแบบผสม

| ปรับโหลดครั้งที่ | ค่าที่ได้จากการวัด |  |  |  | ค่าที่ได้จากการคำนวณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | I |  |  | Pin (W) | Pout (W) |  |
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |

  - ปรับค่าแรงดันที่มาจากแหล่งจ่ายให้มีค่าเป็นศูนย์ และปิดสวิตช์แหล่งจ่าย

  - จากตารางที่ 3 นำมาที่ได้ มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ดังนี้

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ (n) (แกน Y) กับกระแสอาร์เมเจอร์ (I) (แกน X)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงบิด () (แกน Y) กับกระแสอาร์เมเจอร์ (I) (แกน X)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้จากกราฟ

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ (n) (แกน Y) กับกำลังไฟฟ้าขาออก (Pout) (แกน X)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพ () (แกน Y) กับกำลังไฟฟ้าขาออก (Pout) (แกน X)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้จากกราฟ

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - คำนวณหาค่า % การเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบมอเตอร์ (% ความ เร็ว เรกกูเลชั่น) ของมอเตอร์กระแสตรง โดยกำหนดแรงบิดที่โหลดสูงสุด = 1.2 N.m จาก

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  - ทำการทดลองซ้ำ ขั้นตอนที่ 3.5 แต่เปลี่ยนแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ เป็นแรงดันกระแสตรงคงที่ ที่ 220 V เปิดแหล่งจ่าย พร้อมวัดค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์

| I สูงสุด = ……………………………………… | I คงที่ = ………………………………………... |
| --- | --- |

  - ควรเริ่มเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม ด้วยแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่หรือไม่ จงอธิบาย

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ทำการทดลองซ้ำ ขั้นตอนที่ 3.5 – 3.9 ค่อยๆปรับโหลดของมอเตอร์กระแสตรง โดยหมุนปุ่มบิดของอิเลคโตรไดนาโมมิเตอร์ ปรับโหลดจนกระทั้งอ่านค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ได้เท่ากับ 1.3 A วัดค่าแรงบิดที่ได้

แรงบิดที่วัดได้ = …………………………………………….. N.m

  - สังเกตและอธิบายลักษณะมอเตอร์ที่เกิดขึ้น ขณะทำการทดลองขั้นตอนที่ 3.18

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - เปรียบเทียบค่าแรงบิดที่วัดได้ กับค่าแรงบิดที่ได้จากการคำนวณ ที่ขั้นตอน 0.2 ว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จงอธิบาย

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ปรับค่าแรงดันที่มาจากแหล่งจ่ายให้มีค่าเป็นศูนย์ และปิดสวิตช์แหล่งจ่าย

  - ปรับลูกบิดของอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด (เพื่อตั้งค่าเป็นโหลดสูงสุดตอนเริ่มเดินเครื่องของมอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม)

  - เปิดสวิตช์แหล่งจ่าย แล้วค่อยๆ ปรับแรงดันแหล่งจ่ายจนกระทั่งค่ากระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์เท่ากับ 1.5 A ซึ่งมอเตอร์ควรจะเริ่มหมุนอย่างช้าๆ

  - วัดค่าแรงบิดเริ่มต้น (Starting Torque) ได้เท่ากับ..........................................................(N.m)

วัดค่าแรงดันเริ่มต้น (Starting Voltage)ได้เท่ากับ......................................................... .(V)

  - ค่อยๆปรับแรงดันแหล่งจ่าย จนวัดค่าแรงบิดได้ 1.6 N.m วัดค่ากระแสและแรงดันได้เท่ากับ

I	=  ………………………………………………………………………..

E	=  ………………………………………………………………………..

  - เมื่อเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ที่ภาวะโหลดสูงสุด ทำไมแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ จึงไม่เท่ากับพิกัดแรงดันของมอเตอร์ (220 Vdc) จงอธิบาย

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - ควรเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ขณะมีโหลดสูงๆหรือไม่ จงอธิบาย

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - เปรียบเทียบค่าเหล่านี้ ระหว่างมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน, มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม และ มอเตอร์แบบผสม

    - ค่าแรงบิดเริ่มต้น (Starting Torque)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

    - ค่ากระแสสูงสุด (Starting Current) ขณะจ่ายโหลดเต็มที่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

    - ประสิทธิภาพ (Efficiency)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

    - ความเร็วเรกกูเลชั่น (Speed Regulation)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

# วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

# คำถามท้ายการทดลอง

- มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรมเหมาะสมกับงานประเภทใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- การปรับความเร็วมอเตอร์แบบขนานมีกี่วิธี อะไรบ้าง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- จงเขียนวงจรสมมูลของวงจรมอเตอร์กระแสตรงแบบผสม อีกชนิด ที่ไม่เหมือนกับในการทดลองที่ 3 พร้อมอธิบายการทำงาน และงานที่มอเตอร์ประเภทนี้นำไปประยุกต์ใช้ได้ ?

| วงจรสมมูล (Equivalent Circuit) | # อธิบายการทำงาน .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………... |
| --- | --- |