การทดลองที่ 4

วาวโรเตอร์อินดัคชั่นมอเตอร์ (wound – Rotor Induction Motor)

ส่วนที่ 1

วัตถุประสงค์

- ศึกษาลักษณะโครงสร้างของ 3 เฟส วาวโรเตอร์อินดัคชั่นมอเตอร์

- ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสกระตุ้น (Exciting Current) ความเร็วซินโครนัส (Synchronous speed) และค่าสลิป (slip) ของ 3 เฟส อินดัคชั่นมอเตอร์

- สังเกตและศึกษาผลของสนามแม่เหล็กหมุนของสเตเตอร์ที่มีต่อความเร็วของโรเตอร์ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงดันเหนี่ยวนำในโรเตอร์

เครื่องมือและอุปกรณ์

- ชุดวาล์วโรเตอร์อินดัคชั่นมอเตอร์ (Wound Rotor Induction Motor)

- ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supple Modoles)

- ชุดวัดแรงบิดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Electrodynamometer Modules)

- ชุดวัดกำลังไฟฟ้า 1 เฟส (Single-phase Wattmeter Modules)

- ชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟสลับ (Ac Metering Modoles (1.5 / 5 / 15 A)

- ชุดมิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับ (Ac Metering Modoles (250 V)

- เครื่องวัดความเร็วแบบมือถือ (Hand Tachometer)

- สายต่อวงจร (Connection Leads)

- สายพาน (Timing Belt)

ลำดับขั้นการทดลอง

ข้อความระวัง  การทดลองนี้เป็นระบบไฟฟ้าแรงดันสูง ในขณะที่เปิดแหล่งจ่ายอยู่จะต้องไม่ทำการต่อใดๆ หลังจากที่ทำการวัดค่าใดๆ ในแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องปิดแหล่งจ่ายเสมอ

- ให้ศึกษาลักษณะโครงสร้างของวาวโรเตอร์อินดัคชั่นมอเตอร์ โดยตรวจดูรายละเอียดของมอเตอร์จำพวกวงแหวนลื่น ขั้วต่อของสายที่ต่อกับขดลวด

  - ศึกษา ดู และบันทึกค่าพิกัดต่างๆ จากแผ่นป้ายประจำเครื่อง (name plate)

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...

- พิจารณาลักษณะภายนอกมอเตอร์ โดยดึงชุดมอเตอร์เหนี่ยวนำออกมาดูภายนอก

  - ศึกษาและวาดรูปลักษณะโครงสร้างของมอเตอร์ ลักษณะของวงแหวนลื่น (Slip Ring) และแปรงถ่าน

| วาดรูปโครงสร้างมอเตอร์ที่สังเกตเห็น | วงแหวนลื่นมีจำนวน =………………………….. แปลงถ่านมีจำนวน =……………………………. สามารถถอดแปรงถ่านออกได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| --- | --- |

# ข้อสังเกต

- จำไว้ว่าขดลวดโรเตอร์ทั้ง 3 ชุด ปลายสายด้านหนึ่งจะลากสายออกมาตามร่องของแกนเพลามาต่อเข้ากับวงแหวนลื่นหรือวงแหวนตัวนำทั้ง 3 ชุด

- ขดลวดสเตเตอร์จะพันด้วยจำนวนรอบมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กพันอยู่รอบๆ ช่องของ สเตเตอร์

- ขดลวดโรเตอร์จะพันด้วยจำนวนรอบมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กและบางมากกว่า พันอยู่รอบๆ ช่องว่าของโรเตอร์

- จำไว้ว่าจะมีช่องว่าระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ที่เรียกว่า ช่องว่างอากาศ (Air gap)

- ศึกษาทางด้านหน้าของโมดูล

  - ขดลวดสเตเตอร์ทั้ง 3 ชุด ซึ่งแยกจากกัน ถูกต่ออยู่กับ

ชุด 1	ขั้วต่อ .................... กับขั้วต่อ ..........................

ชุด 2	ขั้วต่อ .................... กับขั้วต่อ ..........................

ชุด 3	ขั้วต่อ .................... กับขั้วต่อ ..........................

  - ขนาดของกระแสสูงสุดของสเตเตอร์แต่ละชุดตามที่ระบุคือ ……………… A

  - ขนาดของแรงดันสูงสุดของสเตเตอร์แต่ละชุดตามที่ระบุคือ ……………… V

  - ลักษณะของการต่อขดลวดโรเตอร์เป็นแบบ.......................................................

  - ปลายสายด้านหนึ่งของขดลวดโรเตอร์ ต่ออยู่กับขัวต่อ.....................และขั้วต่อ..........................

  - ปลายสายด้านหนึ่งของขดลวดโรเตอร์แต่ละชุดตามที่ระบุคือ ...................... A

  - ขนาดของแรงดันสูงสุดของขวดลวดโรเตอร์แต่ละชุดตามที่ระบุคือ ..................... V

  - ขนาดของความเร็วรอบสูงสุดและกำลังงานเอาต์พุตของมอเตอร์ตัวนี้ตามที่ระบุไว้มีค่าเท่าใด ?

ความเร็วรอบ	=  ………………….. r/min

กำลังเอาต์พุต	= …………………… Watts

  - สามารถคำนวณหาจำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ตัวนี้ ได้จาก

รอบต่อนาที (r/min) = 120.f / P

โดยที่ :

รอบต่อนาที 	=  ความเร็วซิงโครนัส (r/min)

f	=  ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า (Hz)

P	=  จำนวนขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์

จำนวนของขั้วในมอเตอร์

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- นำเอาวาวโรเตอร์ (Wound Rotor Motor) ชุดมอเตอร์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor/Generator Modules) ชุดกำลังไฟฟ้า 3 เฟส ชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ และชุดมิเตอร์วัดไฟฟ้าสลับ (AC metering modules) มาต่อวงจรดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 วงจรสำหรับทดสอบในส่วนที่ 1

ข้อสังเกต

- จำไว้ว่าให้ต่อชุดมอเตอร์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (DC  Shunt Motor) โดยใช้ขั้วแม่เหล็กขนาน (shunt field) ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ขั้วต่อ (terminal) 8 และ N (220 Vdc)  แล้วปรับค่ารีโอสแตทของขั้วแม่เหล็กขนานให้หมุนตามเข็มนาฬิกา (เพื่อให้ความต้านทานต่ำสุด)

- ให้ต่อขดลวดอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ขั้วต่อปรับค่าแรงดันไฟตรงได้ที่ขั้วต่อ 7 และ N (0-220 Vdc)

- ให้ต่อขดลวดสเตเตอร์ของวาวโรเตอร์มอเตอร์เป็นแบบวาย (Wye) แล้วต่ออนุกรมกับแอมป์มิเตอร์ทั้ง 3 ตัวและวัตต์มิเตอร์ไปเข้ากับเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส 380 Vac คงที่ ที่ขั้วต่อที่ 1, 2 และ 3

- ให้ต่อโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าอินพุตด้วยมิเตอร์ V1 และต่อโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟด้านเอาต์พุตที่โรเตอร์ด้วยมิเตอร์ V2

- ต่อสายพานเชื่อมระหว่างชุดมอเตอร์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เข้ากับวาวโรเตอร์มอเตอร์

  - เปิด (On) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน ให้ควบคุมอยู่ที่ศูนย์ (มอเตอร์ไม่ควรหมุน)

  - วัดและบันทึกค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

E1  =  ……………… V		W1  =  ……………….. Watts, 	W2  =  ………………….  Watts

I1  =  ………………. A		I2  =  ………………… A, 	I2  =  …………………….  A

E2  =  ……………… V

  - คำนวนค่าความเร็วสลิป (Slip Speed) จาก

ความเร็วสลิป	=  ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน – ความเร็วของโรเตอร์

= ………………………………………………………………………….

= ………………………………………………………………………….

  - คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์สลิป จาก

เปอร์เซ็นต์สลิป	=  (ความเร็วสลิป / ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน)x100					= ………………………………………………………………………….

= ………………………………………………………………………….

- คำนวณค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

6.1 Apparent Power (VA)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Real Input Power (W)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Reactive Power (Var)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Power Factor			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

- เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟฟ้าและปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน โดยให้ความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรงเท่ากับ 750 รอบต่อนาที

  - ให้วัดและบันทึกค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

E1  =  ……………… V		W1  =  ……………….. Watts, 	W2  =  ………………….  Watts

I1  =  ………………. A		I2  =  ………………… A, 	I2  =  …………………….  A

E2  =  ……………… V

  - ความเร็วสลิปเท่ากับ.................................................................................................................

  - เปอร์เซนต์สลิปเท่ากับ ............................................................................................................

ข้อสังเกต

ถ้าแรงดันไฟฟ้า E2 มีค่าต่ำกว่าที่วัดได้ในข้อ 5 ให้ปิดสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตำแหน่ง OFF แล้วสลับสายคู่ใดคู่หนึ่งที่ป้อนให้กับขดลวดสเตเตอร์ แล้วจึงทำตามขั้นตอนต่อไปได้

  - ค่ากำลังไฟฟ้าจริง (Real power) โดยประมาณมีค่าเท่ากับการทดลองขั้นตอนที่ 5 หรือไม่ ?

...........................................................................................................................................................................

- ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานให้มีค่า 220 Vdc และปรับรีโอสแตทของมอเตอร์ โดยให้ความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรงเท่ากับ 1500 รอบต่อนาที

  - วัดและบันทึกค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

E1  =  ……………… V		W1  =  ……………….. Watts, 	W2  =  ………………….  Watts

I1  =  ………………. A		I2  =  ………………… A, 	I2  =  …………………….  A

E2  =  ……………… V

  - ความเร็วสลิปเท่ากับ.................................................................................................................

  - เปอร์เซนต์สลิปเท่ากับ ............................................................................................................

  - ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าลงสู่ 0 โวลต์ แล้วปิดสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

  - ในขั้นตอนที่ 7 และ 8 การหมุนของโรเตอร์มีทิศทางตามหรือต้านกับทิศทางการหมุนของสนามสเตเตอร์หรือไม่ ทราบได้อย่างไร จงอธิบาย

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - เปรียบเทียบค่าต่างๆ ที่วัดได้ ในขั้นตอนที่ 5, 7 และ 8 ว่าค่าต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นได้

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- จากการทดลองขั้นที่ 8 จงคำนวณค่าต่างๆ ต่อไปนี้

9.1 Apparent Power (VA)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

9.2 Real Input Power (W)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

9.3 Reactive Power (Var)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Power Factor			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่จ่ายให้กับมอเตอร์เพื่อใช้สร้างสนามแม่เหล็ก คือค่ากำลังไฟฟ้าอะไร และค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในส่วนนี้มีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด จงอธิบาย

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- จากการทดลองขั้นที่ 5, 7 และ 8 จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของโรเตอร์ (แกน Y) กับค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในโรเตอร์ (E2) (แกน X)

วิเคราะห์ลักษณะกราฟที่ได้

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- เปลี่ยนทิศทางการต่อของอาร์เมเจอร์กระแสตรงโดยสลับขั้ว 5 กับ ขั้ว 6 ของมอเตอร์ เพื่อเป็นการเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  - เปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้าและปรับแรงดันอินพุตเพื่อให้มอเตอร์มีความเร็วรอบ 750 รอบต่อนาที

  - วัดและบันทึกค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

E1  =  ……………… V		W1  =  ……………….. Watts, 	W2  =  ………………….  Watts

I1  =  ………………. A		I2  =  ………………… A, 	I2  =  …………………….  A

E2  =  ……………… V

  - ความเร็วสลิปเท่ากับ...................................................................................................

  - เปอร์เซนต์สลิปเท่ากับ ................................................................................................

- ปรับค่าแรงดันจนกระทั่งแรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 220 โวลต์ (Vdc) และปรับฟิลด์รีโอสแตทจนความเร็วรอบของมอเตอร์ของมอเตอร์เป็น 1500 รอบต่อนาที

  - วัดและบันทึกค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

E1  =  ……………… V		W1  =  ……………….. Watts, 	W2  =  ………………….  Watts

I1  =  ………………. A		I2  =  ………………… A, 	I2  =  …………………….  A

E2  =  ……………… V

  - ความเร็วสลิปเท่ากับ..........................................................................................................

  - เปอร์เซนต์สลิปเท่ากับ ......................................................................................................

  - ปรับแรงดันให้เป็นศูนย์และปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้า

  - ในขั้นตอนที่ 11 และ 12 การหมุนของโรเตอร์มีทิศทางตามหรือต้านกับทิศทางการหมุนของสนามสเตเตอร์หรือไม่ ทราบได้อย่างไร จงอธิบาย

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - เปรียบเทียบค่าต่างๆ ที่วัดได้ ในขั้นตอนที่ 11 และ 12 ว่าค่าต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นได้

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

# วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองในส่วนที่ 1

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 2

วัตถุประสงค์

- สามารถที่จะหาลักษณะสมบัติของการเริ่มเดินเครื่องของอินดัคชั่นมอเตอร์ชนิดวาวด์โรเตอร์

- สามารถสังเกตความแตกต่างของกระแสของโรเตอร์และสเตเตอร์ที่ความเร็วต่างๆ กัน

# เครื่องมือและอุปกรณ์

- ชุดวาล์วโรเตอร์อินดัคชั่นมอเตอร์ (Wound Rotor Induction Motor)		EMS 8239

- ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supple Modules)				EMS 8829

- ชุดวัดแรงบิดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Electrodynamometer Modules)		EMS 8919

- ชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟสลับ (Ac Metering Modules (1.5 / 5 / 15 A)		EMS 8428

- ชุดมิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับ (Ac Metering Modules (250 V)			EMS 8429

- สายต่อวงจร (Connection Leads)						EMS 8941

- สายพาน (Timing Belt)							EMS 8942

ขั้นตอนการทดลอง

ข้อควรระวัง  ในการทดลองนี้ทดลองด้วยแรงดันไฟสูง อย่าต่อวงจรขณะมีไฟและให้ปิดแหล่งจ่ายทุกครั้งเมื่อเสร็จการทดลอง

- นำเอาวาวด์โรเตอร์มอเตอร์, ชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์, แหล่งจ่ายไฟฟ้า, และชุดมิเตอร์วัดไฟฟ้าสลับ มาต่อวงจรดังรูปที่ 2

ข้อสังเกต  ขดลวดสเตเตอร์ทั้ง 3 ชุด จะต่ออยู่กับเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ปรับค่าได้ที่ขั้วต่อ 4, 5 และ 6

รูปที่ 2 วงจรสำหรับทดสอบการเริ่มเดินเครื่องของวาวด์โรเตอร์มอเตอร์ (ปรับแรงดันอินพุตได้)

- ต่อสายพานระหว่างชุดวัดค่าแรงบิดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ากับวาวโรเตอร์มอเตอร์

  - ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า ที่มีค่า 220 Vac คงที่ ที่ขั้วต่อ 1 และ N เขากับอินพุตของชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์

  - ปรับปุ่มบิดของชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ไปในทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกา (เพื่อให้โหลดของมอเตอร์ขณะเริ่มเดินมีค่าสูงสุด)

- เปิดสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แล้วปรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวาวโรเตอร์มอเตอร์ ให้มีค่า 190 Vac (มีค่าเท่ากับ 50%) ของค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด) จะสังเกตเห็นว่ามอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบต่ำ

  - วัดและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของโรเตอร์ทั้ง 3 และค่าแรงบิดที่เกิดขึ้น

I1  =  ……………………  A		I2  =  ……………………..  A

I3  =  ……………………  A		แรงบิด  =  …………………… N.m

  - กระแสไฟฟ้าของโรเตอร์ทั้ง 3 มีค่าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จงอธิบาย

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - ให้คำนวณหาค่าต่างๆ ของมอเตอร์ที่แรงบิดขณะเริ่มเดิน

Apparent Power (VA)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

Real Input Power (W)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

Reactive Power (W)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

Power Factor			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

กำลังไฟฟ้าเข้า (Pin)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

กำลังไฟฟ้าที่ขับมอเตอร์ (Pout)	=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ ()	=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

- เริ่มการปรับชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ โดยปรับปุ่มบิดไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ค่อยๆ ปรับ) สังเกตค่ากระแสไฟฟ้าของโรเตอร์และความเร็วของมอเตอร์เป็นอย่างไร

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- หลังจากนั้น ให้ลดโหลดของมอเตอร์ลงอย่างระมัดระวัง โดยการปรับปุ่มบิดของชุดอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งแรงบิดของมอเตอร์มีค่าเป็น 0.2 N-m (สังเกตได้ว่าความเร็วของมอเตอร์จะเพิ่มขึ้น)

  - ให้วัดและบันทึกค่าของกระแสไฟฟ้าที่โรเตอร์

I1   =  ……………………A,  I2  =……………………..A,  I3  =  …………………A

  - ค่ากระแสของโรเตอร์ทั้ง 3 จะคงประมาณค่าเดิมหรือไม่............................................................

  - ค่ากระแสของโรเตอร์ทั้ง 3 มีความสัมพันธ์อย่างไรกับค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ จงอธิบาย

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - ปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ลงสู่ 0 โวลต์แล้วปิดสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

- เปลี่ยนการต่อวงจรเป็นดังรูปที่ 3 โดยต่อเข้ากับแรงดันไฟฟ้าคงที่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ขั้วต่อ 1, 2 และ 3

  - ปรับปุ่มบิดของชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ ไปในทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกา (เพื่อให้โหลดของมอเตอร์ขณะเริ่มเดินมีค่าสูงสุด)

รูปที่ 3 วงจรสำหรับทดสอบการเริ่มเดินเครื่องของวาวด์โรเตอร์มอเตอร์ (แรงดันอินพุตคงที่)

- ให้เปิดสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ภายในเวลา 3 วินาที แล้วปิดสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าทันที ขณะเดียวกันก็วัดค่า E1, I1, I2 และค่าแรงบิดขณะเริ่มเดินที่เกิดขึ้น

I1  =  ……………………  A		I2  =  ……………………..  A

I3  =  ……………………  A		แรงบิด  =  …………………… N.m

  - ให้คำนวณหาค่าต่างๆ ของมอเตอร์ที่แรงบิดขณะเริ่มเดินเครื่อง

Apparent Power (VA)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

Real Input Power (W)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

Reactive Power (W)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

Power Factor			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

กำลังไฟฟ้าเข้า (Pin)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

กำลังไฟฟ้าที่ขับมอเตอร์ (Pout)	=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ ()	=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

- ถ้าสมมติให้ที่โหลดเต็มที่ (175 W) มอเตอร์มีความเร็วรอบ 1,240 r/min จงคำนวณหาค่าแรงบิดที่โหลดเต็มที่ จาก

แรงบิดที่โหลดเต็มที่		= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

- จงคำนวณหาค่าอัตราส่วนของแรงบิดขณะเริ่มเดินกับแรงบิดที่โหลดเต็มที่ (เปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนที่ 7 กับ 8)

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- ถ้าสมมติว่าค่าโหลดเต็มที่มีกระแสไฟลเข้าสเตเตอร์ต่อเฟสเท่ากับ 0.53 A จงคำนวณหาค่าอัตราส่วนกระแสขณะเริ่มเดินกับกระแสที่โหลดเต็มที่ (เปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนที่ 7 กับ 8)

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- เปรียบเทียบค่าต่างๆต่อไปนี้ ระหว่างกรณีจ่ายโหลดเต็มที่ที่ระดับแรงดัน 50 % ของค่าแรงดันพิกัด (380 Vac) กับ กรณีจ่ายโหลดเต็มที่ที่ระดับแรงดันพิกัด (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์)

  - ค่ากระแสขณะเริ่มเดินเครื่อง

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - ค่าแรงบิดขณะเริ่มเดินเครื่อง

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

# วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองในส่วนที่ 2

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3

วัตถุประสงค์

  - เข้าใจการวิเคราะห์คุณลักษณะสมบัติของวาวด์โรเตอร์อินดักชั่นมอเตอร์ (Wound Rotor Induction Motor) ขณะที่ไม่มีโหลด (No Load) และโหลดเต็มที่ (Full Load)

  - เข้าใจการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ด้วยการใช้ความต้านทานปรับค่าได้ภายนอก

# เครื่องมือและอุปกรณ์

- ชุดวาล์วโรเตอร์อินดัคชั่นมอเตอร์ (Wound Rotor Induction Motor)		EMS 8239

- ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supple Modules)					EMS 8829

- ชุดวัดแรงบิดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Electrodynamometer Modules)		EMS 8919

- ชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟสลับ (Ac Metering Modules (1.5 / 5 / 15 A)		EMS 8428

- ชุดมิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับ (Ac Metering Modules (250 V)			EMS 8429

- ชุดวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟส (Three Phase Wattmeter Module)			EMS 8441

- สายต่อวงจร (Connection Leads)						EMS 8941

- สายพาน (Timing Belt)							EMS 8942

- เครื่องวัดความเร็วแบบมือถือ (Hand Tachometer)				EMS 8920

- ชุดความต้านทานควบคุมความเร็ว (Speed Control Rheostat Module)		EMS 8731

ขั้นตอนการทดลอง

ข้อควรระวัง  ในการทดลองนี้ทดลองด้วยแรงดันไฟสูง อย่าต่อวงจรขณะมีไฟและให้ปิดแหล่งจ่ายทุกครั้งเมื่อเสร็จการทดลอง

- ศึกษาโครงสร้างของชุดความต้านทานควบคุมความเร็ว (Speed Control Rheostat) โดยดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนภูมิวงจร (Schematic Diagram) ที่ด้านหน้าแผงโมดูล

# ข้อสังเกต

  - ให้สังเกตความต้านทานทั้งสามของรีโอสแตทซึ่งแยกจากกันตามขั้วต่อ 1, 2 และ 3 โดยปลายทั้งสามของรีโอสแตทจะต่อผ่านเข้ากับจุดต่อ N

  - ให้สังเกตรีโอสแตททั้งสามจะมีลักษณะเหมือนกัน โดยแต่ละชุดจะมีความต้านที่สามารถปรับค่าได้โดยการหมุนปุ่มควบคุมเพียง 1 ปุ่ม

  - ถ้าหมุนปุ่มควบคุมรีโอสแตทนี้ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนสุด (CCW) ค่าความต้านทานแต่ละตัวจะมีค่าเป็นศูนย์ ในทางกลับกันถ้าหมุนปุ่มควบคุมรีโอสแตทในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW) ค่ารีโอสแตทแต่ละตัวจะมีค่าความต้านทานเป็น 75 โอห์ม (สามารถใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานนี้ได้)

- นำเอาวาวด์โรเตอร์มอเตอร์, ชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์, แหล่งจ่ายไฟฟ้า, ชุดมิเตอร์วัดไฟฟ้าสลับ และชุดรีโอสแตทควบคุมความเร็ว มาต่อวงจรดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 วงจรควบคุมวาวด์โรเตอร์อินดัคชันมอเตอร์ (ปรับแรงดันอินพุตได้)

- ตั้งปุ่มหมุนของตัวรีโอสแตทควบคุมความเร็วหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนสุด (CCW) เพื่อให้ค่าความต้านทานเป็นศูนย์หรือต่ำสุด

  - เปิด (On) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แล้วปรับค่าแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าเป็น 380 Vac จะสังเกตได้ว่า มอเตอร์จะเริ่มหมุน

  - ให้วัดและบันทึกค่าตามตารางที่ 1 โดยให้วัดค่ากระแสในสาย (Line Current), ค่าจากวัตต์มิเตอร์ทั้ง 2 (ควรจำไว้ว่าค่าที่อ่านควรระบุค่าบวกและค่าลบของมิเตอร์ที่แสดงไว้ด้วย) และความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วย

# ตารางที่ 1

| แรงบิด (N-m) | I1 (Amp) | I1 (Amp) | I1 (Amp) | W1 (Watt) | W2 (Watt) | ความเร็ว (r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |

ข้อสังเกต 	ค่าโหลดจะมีแรงบิดเป็นศูนย์แท้จริง ก็ต่อเมื่อถอดสายพานระหว่างมอเตอร์และชุดอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ออก

  - ปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าลงสู่ศูนย์ แล้วปิด (Off) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

- จากตารางที่ 1 ให้คำนวณคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่ไม่มีโหลด (No Load) หรือที่ 0 N-m โดยสามารถคำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้

  - กระแสเฉลี่ย 3 เฟส (Iavg)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Apparent Power (VA)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Real Input Power (W)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Reactive Power (Var)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Power Factor				=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - วิเคราะห์คุณลักษณะภายใต้สภาวะที่ไม่มีโหลด (no load) ที่คำนวณได้

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- จากตารางที่ 1 ให้คำนวณคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่โหลดเต็มที่ (Full Load) หรือที่ 0.9 N-m ซึ่งจะเป็นการหาคุณลักษณะสมบัติของวาวด์โรเตอร์มอเตอร์ (เมื่อความต้านทานที่ต่อภายนอกที่อยู่นอกโรเตอร์มีค่าเป็นศูนย์) โดยสามารถคำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้

  - กระแสเฉลี่ย 3 เฟส (Iavg)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Apparent Power (VA)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Real Input Power (W, Pin)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Reactive Power (Var)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Power Factor				=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - กำลังไฟฟ้าที่ขับมอเตอร์ (Pout)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - ประสิทธิภาพของมอเตอร์		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - วิเคราะห์คุณลักษณะภายใต้สภาวะที่โหลดเต็มที่ (full load) ที่คำนวณได้

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- ตั้งปุ่มหมุนของตัวรีโอสแตทควบคุมความเร็วหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด (CW) เพื่อให้ค่าความต้านทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 75 โอห์ม

  - เปิด (On) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แล้วปรับค่าแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าเป็น 380 Vac จะสังเกตได้ว่า มอเตอร์จะเริ่มหมุน

  - ให้วัดและบันทึกค่าตามตารางที่ 2 โดยให้วัดค่ากระแสในสาย (Line Current), ค่าจากวัตต์มิเตอร์ทั้ง 2 (ควรจำไว้ว่าค่าที่อ่านควรระบุค่าบวกและค่าลบของมิเตอร์ที่แสดงไว้ด้วย) และความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วย

# ตารางที่ 2

| แรงบิด (N-m) | I1 (Amp) | I1 (Amp) | I1 (Amp) | W1 (Watt) | W2 (Watt) | ความเร็ว (r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |

ข้อสังเกต 	ค่าโหลดจะมีแรงบิดเป็นศูนย์แท้จริง ก็ต่อเมื่อถอดสายพานระหว่างมอเตอร์และชุดอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ออก

  - ปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าลงสู่ศูนย์ แล้วปิด (Off) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

- จากตารางที่ 2 ให้คำนวณคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่โหลดเต็มที่ (Full Load) หรือที่ 0.9 N-m ซึ่งจะเป็นการหาคุณลักษณะสมบัติของวาวด์โรเตอร์มอเตอร์ (เมื่อความต้านทานที่ต่อภายนอกที่อยู่นอกโรเตอร์มีค่าเป็น 75 โอห์ม) โดยสามารถคำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้

  - กระแสเฉลี่ย 3 เฟส (Iavg)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Apparent Power (VA)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Real Input Power (W, Pin)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Reactive Power (Var)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Power Factor				=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - กำลังไฟฟ้าที่ขับมอเตอร์ (Pout)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - ประสิทธิภาพของมอเตอร์		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - วิเคราะห์คุณลักษณะภายใต้สภาวะที่โหลดเต็มที่ (full load) ที่คำนวณได้

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- เปรียบเทียบคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่โหลดเต็มที่ (Full Load) ระหว่างกรณีที่เริ่มเดินเครื่องเมื่อความต้านทานที่ต่อภายนอกโรเตอร์มีค่าเป็นศูนย์ กับ กรณีที่เริ่มเดินเครื่องเมื่อความต้านทานที่ต่อภายนอกโรเตอร์มีค่าสูงสุด (75 โอห์ม)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- ทำไมประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลงเมื่อมีการต่อความต้านทานภายนอกเข้าในวงจรมอเตอร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- จากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของมอเตอร์ (แกน Y) กับค่าแรงบิด (แกน X) โดยเขียนกราฟความสัมพันธ์ทั้งจากตารางที่ 1 และ 2 ลงในกราฟเดียวกัน

วิเคราะห์ลักษณะกราฟที่ได้

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- ตั้งปุ่มหมุนของตัวรีโอสแตทควบคุมความเร็วหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด (CW) เพื่อให้ค่าความต้านทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 75 โอห์ม

  - เปิด (On) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แล้วปรับค่าแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าเป็น 380 Vac จะสังเกตได้ว่า มอเตอร์จะเริ่มหมุน

  - ปรับแรงบิดของชุดอิเล็คโตรไดนาโมมิเตอร์ไปที่ 0.9 N-m พร้อมกับหมุนปรับค่ารีโอสแตทควบคุมความเร็วจากตำแหน่งตามเข็มไปยังทวนเข็มนาฬิกาจนสุด (CCW) เพื่อให้ค่าความต้านทานเป็นศูนย์หรือต่ำสุด

  - ความเร็วของมอเตอร์ขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จงอธิบาย

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

  - แรงบิดที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จงอธิบาย

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  - ปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายลดลงสู่ศูนย์ แล้วปิด (Off) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

- ให้ต่อวงจรตามรูปที่ 5 โปรดสังเกต จะใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ (ขั้วต่อ 1,2 และ 3)

  - ตั้งหมุนปรับบิดของชุดอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด (CW) เพื่อให้โหลดของมอเตอร์ขณะเริ่มเดินมีค่าสูง

  - ให้ตั้งปุ่มปรับตัวรีโอสแตทควบคุมความเร็ว โดยหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด (CW) เพื่อให้ค่าความต้านทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 75 โอห์ม

รูปที่ 5 วงจรควบคุมวาวด์โรเตอร์อินดัคชันมอเตอร์ (แรงดันอินพุตคงที่)

- ให้เปิด (On) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า อย่างรวดเร็วภายในเวลา  3 วินาที แล้วปิด (Off) สวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าทันที จงวัดค่าต่างๆ ดังนี้

I1  =  ……………………  A		I2  =  ……………………..  A

E1  =  ……………………  A		แรงบิด  =  …………………… N.m

- คำนวณค่าต่างๆ ของมอเตอร์ที่แรงบิดขณะเริ่มเดิน

  - Apparent Power (VA)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Real Input Power (W, Pin)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Reactive Power (Var)			=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - Power Factor				=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - กำลังไฟฟ้าที่ขับมอเตอร์ (Pout)		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

  - ประสิทธิภาพของมอเตอร์		=

= ………………………………………………………..

= ………………………………………………………..

- ตัวความต้านทานปรับค่าได้ที่ต่อกับโรเตอร์ของมอเตอร์มีผลอย่างไรต่อการเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ ที่ค่าโหลดสูง (ดูการทดลองในส่วนที่ 2 ประกอบด้วย)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- จงบอกถึงขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการเริ่มเดินเครื่องวาวด์โรเตอร์มอเตอร์ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง พร้อมคำอธิบาย

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

# วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองในส่วนที่ 3

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................