การทดลงที่ 6

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาให้ได้ถึงเส้นโค้งอิ่มตัวที่ไม่มีโหลด (No load saturation curve) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

- เพื่อศึกษาให้ได้ถึงคุณลักษณะลัดวงจร ของเครื่องกำเนินไฟฟ้ากระแสสลับ

- สามารถหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

- ชุดซิงโครนัสมอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์ (Synchronous Motor/Generator)	EMS 8241

- ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supple Modoles)				EMS 8821

- ชุดมอเตอร์เหนี่ยวนำกรงกระรอก (Squirrel cage Induction Motor)		EMS 8221

- ชุดซิงโครไนซิงค์สวิตช์ (Synchroniaing Switch Modules)			EMS 8621

- ชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟสลับ (Ac Metering Modoles (1.5 / 5 / 15 A)		EMS 8425

- ชุดมิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับ (Ac Metering Modoles (250 V)			EMS 8426

- ชุดมอเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Metering Modoles (0.3 / 1.5 A)		EMS 8412

- สายต่อวงจร (Connection Leads)						EMS 8651

- สายพาน (Timing Belt)							EMS 8942

ลำดับขั้นการทดลอง

ข้อควรระวัง  	การทดลองในห้องทดลองนี้ จะเป็นการทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูง ดังนั้น ไม่ควรมีการต่อวงจรใดๆ ในขณะที่ปิดสวิตซ์แหล่งจ่าย

- การทดสอบภาวะเปิดวงจร (Open Circuit Test)

  - นำซิงโครนัสมอเตอร์/เยเนอเรเตอร์โมดูล มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก (Squirrel cage motor) ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supply)  0และชุดมิเตอร์วัดไฟฟ้า (Metering Modules) มาต่อวงจรดังรูปที่ 1 โดยที่ให้มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก มาเป็นตัวขับให้แก่ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous motor) ซึ่งเสมือนเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ (Alternator) และความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกนั้นต้องคงที่ตลอดการทดลอง ลักษณะการต่อวงจรมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกนั้น จะต่อกับแรงดันไฟฟ้า 380 Vac คงที่ ที่ขั้วของ 1, 2 และ 3 ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ส่วนขดลวดโรเตอร์ (Rotor Winding) ของเครื่องกำเนินไฟฟ้าสลับ จะต่อกับแรงดันไฟฟ้าปรับค่า 0-220 Vdc ที่ขั้ว 7 และ N ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (power supply)

รูปที่ 1 วงจรทดสอบในภาวะเปิดวงจร

  - ให้ต่อสายพานระหว่างมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ

    - ตั้งฟิลด์รีโอสแตทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด (เพื่อให้ค่าความต้านทานเป็น 0 โอห์ม)

    - ตั้งแรงดันไฟฟ้ามีค่า 0 โวลต์ ด้วยการปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

  - เปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายฟ้า จะเห็นมอเตอร์เริ่มหมุน

    - ขณะนี้การป้อนแรงดันไฟตรงให้ขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ หรือ DC excitation มีค่าเป็น 0 โวลต์ สวิตซ์ S เปิดอยู่ (สวิตซ์ในตำแหน่งลงด้านล่าง) ให้นักศึกษาวัดและบันทึกค่า E1, E2 และ E3 (ให้ใช้ย่านวัดของมิเตอร์นั้นต่ำสุด)

E1 = …………………… Vac       E2 = ……………………….. Vac	 E3 = ……………………Vac

    - ทำไมจึงเกิดแรงดันไฟฟ้า E1, E2 และ E3 ขึ้นในขณะที่ยังไม่ได้ป้อนที่ขดลวดสนาม (Field Coil) จงอธิบาย

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...

  - เปิดสวิตซ์ S (ดันสวิตซ์ขึ้นข้างบน) และทำการเพิ่ม DC excitation โดยให้มีกระแสที่ป้อนเข้า ตั้งแต่ 0 แอมแปร์ จนถึง 0.05 แอมแปร์ ตามตารางที่ 1

    - วัดและบันทึกค่าตามตารางที่ 1 ที่เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น E1, E2 และ E3

    - ให้ทำการทดลองซ้ำในขั้นตอนข้างบน โดยป้อนกระแสไฟฟ้าตรงตามตารางที่ 56-1

    - ปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าลงสู่ 0 โวลต์ แล้วปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

  - จากตารางที่ 1 จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 ที่วัดได้จากตารางที่ 26-1 ของค่าของกระแสไฟตรงแต่ละค่า

ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟ้าจากการทดสอบภาวะเปิดวงจร

| I1 (A) | E1 (V) | E2 (V) | E3 (V) | Eac (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 0.05 |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  |  |
| 0.15 |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |
| 0.25 |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |
| 0.35 |  |  |  |  |
| 0.4 |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |

  - นำค่าจากตารางที่ 1 มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Eac, แกนY) กับค่ากระแสไฟตรง (I1, แกน X)

    - จากเส้นโค้งที่ได้จากกราฟที่วาง ค่าแรงดันไฟฟ้าจะเป็นเส้นตรงในช่วงสูงสุดที่ค่าใด

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

    - จากรูปกราฟที่ได้ ทำไมขณะเมื่อเราป้องแรงดันไฟตรงหรือ DC Excitation ให้กับขั้วแม่เหล็กเพิ่มขึ้น แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

  - เปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แล้วปรับแรงดันที่ป้อนให้กับขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ หรือ DC excitation พร้อมกับดูแรงดันไฟฟ้า E1 ให้มีค่าเป็น 380 โวลต์ จากนั้นจึงทำการวัดค่า E2 และ E3

E1 = ………….….. Vac		E2 = ………….…..  Vac		E3 = ………….….. Vac

    - ให้ปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยไม่มีจับหรือการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมอยู่ใดๆ

    - ให้ปลดสายวัดของมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขดลวดสเตเตอร์ (Stator winding) ออกให้หมด

    - เปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (power supply)  โดยไม่มีการปรับแรงดันไฟตรงหรือ DC excitation ที่ให้กับขดลวดโรเตอร์ (rotor winding) ให้นักศึกษาวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขดลวดสเตเตอร์ (Stator winding) แต่ละชุด

E1-4 = ………….….. Vac		E2-5 = ………….…..  Vac		E3-6 = ………….….. Vac

    - ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แล้วปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

    - ให้เปรียบเทียบผลของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากข้างต้นทั้งสองด้วย จงอธิบาย

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- การทดสอบภาวะลัดวงจร (Short Circuit Test)

  - นำเอาซิงโครไนซิงค์สวิตซ์ (Synchronizing switch) มาต่อตามวงจรดังรูปที่ 2 โดยจะมีการลัดวงจรขั้วต่อ 1, 2 และ 3 ของซิงโครไนซิงค์สวิตซ์ (Synchronizing switch) (ซึ่งหมายถึงการช๊อดขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับถ้าปิดสวิตซ์)

รูปที่ 2 วงจรทดสอบในภาวะลัดวงจร

  - ตั้งซิงโครไนซิงค์สวิตซ์ (Synchronizing switch) อยู่ในตำแหน่งเปิด หรือสวิตซ์ปิดในวงจรเปิด

    - เปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (power supply) แล้วปรับค่าแรงดันไฟตรง (DC) จนกระทั่งมีแรงดันไฟฟ้า E1 = 380 V ซึ่งขณะนี้มอเตอร์เหนี่ยวนำกรงกระรอกเริ่มหมุนที่ความเร็วใกล้พิกัดและหลอดของชุดซิงโครไนซิงค์สวิตซ์ (Synchroniaing switch Modules) จะสว่างตามแรงดันหรือไม่ เพราะเหตุใด

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

    - ให้วัดและบันทึกค่า DC excitation current (I1)

I1 = ……………………… Adc

    - ให้ลัดวงจรทางด้านเอาท์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการเปิดสวิตซ์ของซิงโครไนซิงค์สวิตซ์ (Synchronizing switch) และให้สังเกตพฤติกรรมของกระแส I2

    - บันทึกค่ากระแส I2 ที่ช่วงสูงสุดโดยประมาณ ในขณะที่เปิดสวิตซ์ซิงโครไนซิงค์

I2 = ………………….. Aac

    - จงหาค่ากระแส I2 ในช่วงสุดท้ายที่สภาวะคงตัว (final steady-state) และค่ากระแส I1

I1 = ……………….. Adc		I2 = ………………….. Aac

    - ปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าลงสู่ 0 V แล้วปิดสวิตซ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

  - เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสลัดวงจรในภาวะคงตัว(I2, แกนY) กับค่ากระแสไฟตรง (I1, แกน X)

ข้อแนะนำ 	กราฟที่ได้จะมีลักษณะเป็นเชิงเส้น และมีจุดตัดที่ตำแหน่ง (0, 0)

- การหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

  - จากกราฟที่ได้จากขั้นตอนที่ 1.6 หาค่ากระแสไฟตรง I1 ที่ตัดกับกราฟแล้วทำให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเปิดวงจร E1 = 380 Vac (กำหนดให้เป็น EO/C)

I1 =……………………………………………….. Adc

  - นำค่ากระแสไฟตรง I1 ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.1 หาค่ากระแสลัดวงจร I2 (กำหนดให้เป็น IS/C)โดยอาศัยจุดตัดระหว่าง I1 กับกราฟที่ได้จากขั้นตอนที่ 2.3

I2 (IS/C) =……………………………………………….. Aac

  - หาค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ จาก

ZS	=

=	…………………………………………………………………...

=	…………………………………………………………………...

  - เขียนแผนภาพวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ในกรณีที่ไม่คิดค่าความต้านทานขดลวดอาร์เมเจอร์ (RA มีค่าน้อยมากๆ) โดยที่ซิงโครนัสอิมพีแดนซ์สามารถเขียนแทนได้ด้วยซิงโครนัสรีแอคแตนซ์ (XS)

วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารีแอคแตนซ์

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................