คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (และวิศวกรรมเครื่องกล)

ระบบนิวแมติก

(Pneumatic Systems)

## 1.0	จุดประสงค์

1.1	เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบนิวแมติกเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน

# 1.2	เพื่อให้เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบนิวแมติก

1.3	สามารถต่อวงจรนิวแมติกเบื้องต้นและเขียนไดอะแกรมแสดงการทำงานได้

2.0	เป้าหมาย

# 2.1	นิสิตมีความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้น และอุปกรณ์พื้นฐานของระบบนิวแมติก

2.2	นิสิตสามารถต่อวงจรนิวแมติกพื้นฐานและเขียนไดอะแกรมแสดงการทำงานได้

## 3.0	จำนวนนิสิตในการปฏิบัติการ

นิสิตระดับปริญญาตรีกลุ่มละ 5–10 คน

4.0	อุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการ

4.1	เครื่องอัดลม (Compressor)

4.2	ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลม (Air service unit)

4.3	สายต่อลม

4.4	อุปกรณ์การทดลองนิวแมติกเบื้องต้น เช่น กระบอกสูบ วาล์ว ฯลฯ

## 5.0	ทฤษฎีพื้นฐาน

5.1	ความหมาย

นิวแมติก (Pneumatic)  หมายถึง ระบบการส่งกำลังจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยอาศัยลมเป็นตัวกลางในการส่งกำลังและการควบคุมการทำงานด้วยระบบลม

นิวแมติกไฟฟ้า (Electro-Pneumatic) หมายถึง ระบบการส่งกำลังจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยอาศัยลมเป็นตัวกลางในการส่งกำลังและการควบคุมการทำงานด้วยระบบลมผสมไฟฟ้า

5.2	อุปกรณ์พื้นฐานของระบบนิวแมติก

# การทำงานของระบบนิวแมติกจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

#### รูปที่ 1 อุปกรณ์และระบบนิวแมติก

5.2.1	เครื่องอัดลม (Air compressor)  คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานจากพลังไฟฟ้าเป็นลม ทำให้มีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ

5.2.2	เครื่องระบายความร้อนลมอัด (Heat exchanger)  เนื่องจากเครื่องอัดลมจะดูดเอาอากาศที่ความดันบรรยากาศด้วยปริมาตรประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร ไปอัดให้มีความดันสูงขั้น 7 ถึง 10 บาร์ ให้เหลือปริมาตรของอากาศเพียง 1 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นอากาศที่มีความดันสูงนี้จะมีอุณหภูมิลมอัดด้วยเครื่องระบายความร้อนก่อนใช้งาน

5.2.3	เครื่องกรองท่อเมน (Main air filter)  จะเป็นตัวกรองฝุ่นละออง สนิม และน้ำที่มีปะปนมากับลมอัด ก่อนนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ทำงาน

5.2.4	เครื่องทำลมแห้ง (Air dryer)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดความชื้นออกจากลมอัด หรืออาจจะใช้สารเคมีในการขับความชื้นออกจากลมอัดก็ได้ ทั้งนี้ความชื้นที่ถูกดูดออกมาจะกลั่นตัวเป็นน้ำและถูกน้ำออกมาทิ้งจากระบบด้วยกับดักน้ำ (Trap)

5.2.5	กรองลม (Air filter)  จะทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องกรองลมในท่อเมนเพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ลม ในกรณีที่ไม่มีเครื่องทำลมแห้ง ตัวกรองลมนี้จะทำหน้าที่ดักน้ำที่ปนมากับลมด้วย

5.2.6	วาล์วลดความดัน (Pressure reducing valve)  เครื่องอัดลมจะทำหน้าที่อัดลมไว้ในถังพักให้มีค่าความดันอยู่ค่าหนึ่ง ซึ่งค่าความดันนี้จะมีค่ามากกว่าค่าความดันใช้งานเล็กน้อย ดังนั้นในการใช้งานจึงจำเป็นจะต้องลดค่าความดันลงมาโดยใช้วาล์วความดัน

5.2.7	อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น (Lil lubricator)  เนื่องจากในอุปกรณ์นิวแมติกส่วนใหญ่จะต้องมีการหล่อลื่นชิ้นส่วนภายใน จึงจำเป็นที่จะต้องให้มีน้ำมันหล่อลื่นปนไปกับลมอัด แต่ในงานบางประเภทของระบบนิวแมติกห้ามมีน้ำมันหล่อลื่นปนไปกับลมอัด เช่นงานด้านผลิตอาหาร โดยปกติแล้วกรองลม วาล์วลดความดัน และอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นมักจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน เรียกว่าชุดปรับคุณภาพลม (Service Unit)

5.2.8	อุปกรณ์เก็บเสียง (Air silencer)  ติดตั้งที่รูระบายลมเพื่อลดเสียงจากลมอัดที่ถูกระบายทิ้งสู่บรรยากาศ

5.2.9	อุปกรณ์ควบคุมลมอัด (Valve)  อาทิเช่น วาล์วเปลี่ยนทิศทางลม (Air flow change valve)  และวาล์วบังคับความเร็ว (Speed control valve)  โดยวาล์วเปลี่ยนทิศทางลมจะทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อุปกรณ์นิวแมติก เช่น กระบอกสูบนิวแมติกเลื่อนออกหรือเลื่อนเข้า มอเตอร์นิวแมติกหมุนทางซ้ายหรือหมุนทางขวา ซึ่งวิธีการบังคับเปลี่ยนทิศทางนั้นอาจจะใช้การป้อนสัญญาณไฟฟ้าหรือการป้อนลม ส่วยวาล์วบังคับความเร็วจะทำหน้าที่บังคับลมอัดให้เคลื่อนที่เร็วหรือช้าโดยการปรับปริมาตรลมอัดให้ได้มากน้อยตามความต้องการ ซึ่งมีผลทำให้ก้านสูงเคลื่อนที่ช้าหรือเร็ว รวมทั้งการหมุนของมอเตอร์ด้วย บางครั้งจะเรียกวาล์วประเภทนี้ว่า วาล์วควบคุมการไหล (Flow control valve)

5.2.10	อุปกรณ์ทำงาน (Actuator)  อุปกรณ์ของระบบนิวแมติกที่ใช้งานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป และทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกลจะเรียกว่า อุปกรณ์ทำงาน ซึ่งการเปลี่ยนรูปของพลังงานลมอัด อาจจะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลในแนวเส้นตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้ อาทิเช่น กระบอกสูบลม

5.3	วาล์วในระบบนิวแมติก

ระบบนิวแมติกจะทำงานได้ ต้องประกอบไปด้วยชุดต้นกำลังทำหน้าที่ส่งลมอัดให้อุปกรณ์ทำงานของระบบนิวแมติก ส่วนทิศทางในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานนั้นจะเคลื่อนที่ได้ตามควรามต้องการหรือควบคุมการำงานได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมลมอัดได้แก่วาล์วต่างๆ ที่มีใช้ในระบบนิวแมติก ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของวาล์วนิวแมติกออกจากหน้าที่ได้ 6 ประเภท ดังนี้ คือ

5.3.1	วาล์วควบคุมการไหลของลมอัด (Directional control valve)

5.3.2	วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด (Flow control valve)

5.3.3	วาล์วลมอัดไหลทางเดียว (Non-return valve)

5.3.4	วาล์วควบคุมความดันลมอัด (Pressure control valve)

5.3.5	วาล์วเปิด-ปิดลมอัด (Shut-off valve)

5.3.6	วาล์วแบบผสม (Combination valve)

5.3.1	วาล์วควบคุมการไหลของลมอัด

มีหน้าที่เลือกทิศทางการไหลของลมอัดให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ลม สามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในทิศทางที่ถูกต้อง โดยใช้หลักการเปิด-ปิดลมอัดจากรูลมอัด (port) หนึ่งไปยังรูลมอีกรูหนึ่ง โดยปกติวาล์วจะประกอบด้วยรูลมอัดสำหรับท่อจ่ายลมอัดเข้า (supply port)  สำหรับต่อไปบังคับอุปกรณ์ทำงานหรือนำไปใช้งาน และรูลมอัดสำหรับระบายลมทิ้ง (exhaust port) โดยทั่วไปนิยมเรียกวาล์วชนิดนี้ว่า D.C.V (Directional control valves)

5.3.2	วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด

ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของลมอัดที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ทำงานของระบบนิวแมติก ทำให้สามารถควบคุมความเร็วของก้านสูบในขณะทำงานได้ โดยการติดตั้งในท่อทางลมอัดที่ต่อเข้าระหว่างกระบอกสูบกับวาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ วาล์วควบคุมอัตราการไกลปรับโดยมือหมุน วาล์วควบคุมอัตราการไหลปรับโดยกลไกลและวาล์วลดการไหล

5.3.3	วาล์วบังคับลมอัดไหลทางเดียว

ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของลมอัดให้ไหลผ่านทางเดียว ส่วนประกอบภายในที่กั้นไม่ให้ลมไหลย้อนกลับและยอมให้ไหลเพียงทางเดียวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบลูกบอลหรือแบบปอปเปตวาล์วชนิดลมไหทางเดียวที่ใช้ในระบบนิวแมติก สามารถจำแหนออกได้เป็น 4 ประเภท คือ วาล์วกันกลับ (check valve), ชัตเทิลวาล์ว (shuttle valve), วาล์วทิ้งลมเร็ว (quick exhaust valve)  และวาล์วความดันสองทาง (two pressure valve)

5.3.4	วาล์วควบคุมความดันลมอัด

ทำหน้าที่ควบคุมความดันให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัดตามที่ระบบตั้งไว้ ในระบบนิวแมติกจะใช้สำหรับตั้งความดันลมอัดเพื่อนำไปใช้งานและป้องกันปริมาณลมอัดในถังพักลมไม่ให้มีมากเกินกว่ากำหนด วาล์วชนิดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ วาล์วลดความดัน วาล์วระบายความดันและวาล์วจัดลำดับขั้นการทำงาน

5.3.5	วาล์วเปิด-ปิดลมอัด

จัดเป็นวาล์วควบคุมทิศทางแบบสองทิศทางแบบหนึ่ง ใช้สำหรับควบคุมการปิด-เปิดการไหลของลมเท่านั้น จะนำไปใช้กับการควบคุมการทำงานของกระบอกสูบหรือมอเตอร์ลมไม่ได้วาล์วนี้เพียงช่องทางเข้ากับช่องทางออก

5.3.6	วาล์วแบบผสม

เป็นวาล์วชนิดที่นำวาล์วนิวแมติกที่มีอยู่มาใช้รวมกันเกิน 2 ชนิดขึ้นไป เช่น นำวาล์วควบคุมทิศทางมาใช้รวมกับวาล์วควบคุมปริมาณการไหล วาล์วแบบผสมนี้มีอยู่หลายแบบ เช่น วาล์วตั้งเวลาหรือวาล์วหน่วงเวลา (time delay valve) วาล์วกำเนิดการสั่น (vibrative impulse generator valve) วาล์วชุดควบคุมการป้อน (air control block) เป็นต้น

5.4	สัญลักษณ์ในระบบนิวแมติก

การกำหนดสัญลักษณ์มักจะกำหนดจากหลักการทำงานที่เป็นจริงของอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวจะแสดงถึงการทำงานเท่านั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นโครงสร้างภายใน

5.4.1	สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ทำงาน

### ตารางที่ 1  สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ทำงาน

| อุปกรณ์ | สัญลักษณ์ |
| --- | --- |
|  | กระบอกสูบแบบทางเดียว |
|  | กระบอกสูบแบบสองทาง |

เนื่องจากตำแหน่งวาล์วจะแทนด้วยกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสและภายในกรอบมีทางเดินรูลมภายในวาล์วนั้นๆ อยู่ซึ่งอาจมีได้ตั้งแต่ 2-5 รูลมอัด ต่อหนึ่งกรอบแล้วแต่ชนิดของวาล์ว เช่น วาล์วตัวหนึ่งมีรูภายในวาล์ว 3 รูต่อหนึ่งกรอบ และมีจำนวนกรอบติดกันอยู่ 2 กรอบ จะเรียกวาล์วชนิดนี้ว่า วาล์ว 3/2 เป็นต้น ตัวอย่างสัญลักษณ์วาล์วที่ควบรู้จักมีดังตารางที่ 2

### ตารางที่ 2 สัญลักษณ์ของวาล์ว

| ชนิดของวาล์ว | สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1. วาล์วควบคุมทิศทางการไหล หมายเหตุ: ดูวิธีการบังคับเลื่อนวาล์วควบคุม หัวข้อ 5.4.4 |  | - วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง (2/2) ปกติปิด - วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง (3/2) ปกติเปิด - วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 3 ตำแน่ง (4-3) ตำแหน่งกลางเป็นแบบปิดหมด (close center) สำหรับตำแหน่งกลางนี้มีอยู่หลายแบบแล้วแต่ลักษณะของการนำไปใช้งาน - วาล์วควบคุม 5 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง (5/2) ท่อลมอัดเข้า 1 ท่อลมระบายทิ้งออก 1 ท่อ - อื่นๆ |
| 2. วาล์วควบคุมอัตราการไหล |  | - Throttle valve ชนิดปรับอัตราการไหลไม่ได้ - Throtle valve ชนิดปรับอัตราการไหลได้ - Throttle check valve ปรับอัตราการไหลได้ - อื่นๆ |
| 3. วาล์วบังคับลมอัดไหลทางเดียว |  | - Check valve - Shuttle valve - Quick exhaust valve - Two-pressure valve - อื่นๆ |
| 4. วาล์วควบคุมความดันลมอัด |  | - Pressure relief valve ชนิดปรับค่าได้ - Sequence valve ชนิดปรับค่าได้และมีทางระบายออก - อื่นๆ |
| 5. วาล์วเปิดปิดลมอัด |  | - ส่วนใหญ่เป็นวาล์ว 2/2 |
| 6. วาล์วแบบผสม |  | - วาล์วหน่วงเวลา (time delay valve) - อื่นๆ |

5.4.2	สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ทำงานและระบบใช้งานจริง

5.4.3	สัญลักษณ์รูปอุปกรณ์

ตารางที่ 3  สัญลักษณ์รูปอุปกรณ์

| หน้าที่ | คำย่อ | อักษรย่อ | ตัวเลข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. รูต่อลมอัดเข้าวาล์ว | Sup | P | 1 |
| 2. รูต่อลมอัดไปใช้งาน | Out | A,B | 2,4 |
| 3. รูระบายลมทิ้ง | Ex | R | 3,5 |
| 4. รูต่อลมบังคับเลื่อนวาล์วควบคุม | Signal, IN | X,Y,Z | 12,14 |

5.4.4	สัญลักษณ์การบังคับเลื่อนของวาล์ว

การบังคับเลื่อนของวาล์วควบคุมมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานหรือการออกแบบวงจร ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้

### ตารางที่ 4  สัญลักษณ์การบังคับเลื่อนของวาล์ว

| สัญลักษณ์ | ลักษณะการบังคับเลื่อน |
| --- | --- |
|  | # ใช้มือกด |
|  | ใช้คันโยกมือ |
|  | ใช้สัญญาณไฟฟ้า |
|  | ใช้สปริงดันให้อยู่ตำแหน่งปกติ |

5.4.5	สัญลักษณ์อื่นๆ

### ตารางที่ 5  สัญลักษณ์อื่นๆ

| #### สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| --- | --- |
|  | มาตรวัดความดัน |
|  | ท่อเมนลมอัดที่ต่อเข้าวาล์วควบคุม |
|  | กรองลม (filter) |
|  | เครื่องทำลมแห้ง (dryer) |
|  | อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น (oil lubricator) |
|  | อุปกรณ์สะสมความดัน (accumulator) |
|  | ชุดปรับคุณภาพลม |

6.0	ขั้นตอนการปฏิบัติการ

ตอนที่ 1  การบังคับเลื่อนวาล์วแบบต่างๆ

ตอนที่ 1.1

- ต่อวงจรระบบนิวแมติก ตามรูปที่ 2

- ในรูปที่ 2 การบังคับการเลื่อนของวาล์วเป็นแบบ...................................................................

- จงอธิบายการทำงานของระบบนิวแมตริก ในรูปที่ 2

| รูปที่ 2 ระบบสำหรับการทดลองตอนที่ 1.1 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... |
| --- | --- |

- ระยะเวลาตั้งแต่สั่งให้วาล์วทำงาน จนลูกสูบเคลื่อนที่จนสุด.........................................วินาที

- ขนาดแรงดันที่ไหลเข้ากระบอกสูบ เท่ากับ............................................................................

ตอนที่ 1.2

- ต่อวงจรระบบนิวแมติก ตามรูปที่ 3

- ในรูปที่ 3 การบังคับการเลื่อนของวาล์วเป็นแบบ...................................................................

- จงอธิบายการทำงานของระบบนิวแมตริก ในรูปที่ 3

| รูปที่ 3 ระบบสำหรับการทดลองตอนที่ 1.2 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... |
| --- | --- |

- ระยะเวลาตั้งแต่สั่งให้วาล์วทำงาน จนลูกสูบเคลื่อนที่จนสุด.........................................วินาที

- ขนาดแรงดันที่ไหลเข้ากระบอกสูบ เท่ากับ............................................................................

- จากการทดลองตอนที่ 1.1 และ 1.2 จงเปรียบเทียบการทำงานบังคับเลื่อนของวาล์วทั้ง2 กรณี ว่ามีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 2  การประยุกต์ใช้งาน throttle check valve ในระบบนิวแมติก

- ต่อวงจรระบบนิวแมติก ตามรูปที่ 4

- จากรูปที่ 4 ตัว Throttle Check Valve คือ อุปกรณ์ตัวที่.............................................

- จงอธิบายการทำงานของระบบนิวแมตริกในรูปที่ 4

| รูปที่ 4 ระบบสำหรับการทดลองตอนที่ 2 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... |
| --- | --- |

- ความดันที่วัด เมื่อสั่งวาล์วทำงานแล้ว

4.1 ความดันก่อนเข้า Throttle check valve.………………………………………..

4.2 ความดันที่ออกจาก Throttle check valve………………………………………

- จงเปรียบเทียบความไวของการเคลื่อนที่ของลูกสูบ เทียบกับการทดลองตอนที่ 1.1 และอธิบายเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3  การควบคุมการทำงานลูกสูบลมสองทาง

ตอนที่ 3.1

  - ต่อวงจรระบบนิวแมติก ตามรูปที่ 5

  - จงอธิบายการทำงานของระบบนิวแมติก ในรูปที่ 5

| รูปที่ 5 ระบบสำหรับการทดลองตอนที่ 3.1 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... |
| --- | --- |

  - เมื่อสั่งให้วาล์ว (2) ทำงาน ลูกสูบเคลื่อนที่................................................................

เมื่อสั่งให้วาล์ว (8) ทำงาน ลูกสูบเคลื่อนที่................................................................

  - จงเปรียบเทียบความไวของการเคลื่อนที่ของลูกสูบ ระหว่างลูกสูบเคลื่อนออกจากกระบอกสูบกับตอนลูกสูบเคลื่อนเข้ามาในกระบอกสูบ ว่าแตกต่างกันอย่างไร และเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นได้

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3.2

- ต่อวงจรระบบนิวแมติก ตามรูปที่ 6

- วาล์ว (2) ทำงานต่างจาก วาล์ว (8) อย่างไร จงอธิบาย

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- เมื่อสั่งให้วาล์ว (8) ทำงานที่เดียว ลูกสูบมีการเคลื่อนที่หรือไม่ ถ้ามีการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- หน้าที่ของวาล์ว (6) คือ.............................................................................................

..................................................................................................................................................................................

- จงอธิบายการทำงานของระบบนิวแมติก ในรูปที่ 6

| รูปที่ 6 ระบบสำหรับการทดลองตอนที่ 3.2 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... |
| --- | --- |

- ถ้าถอดวาล์ว (6) ออกไปจากระบบนิวแมติกในรูปที่ 6 แล้วต่อสายจาก (5) ไป (7) ระบบจะทำงานได้เหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่เหมือนเดิม จงอธิบายการทำงานของระบบที่เปลี่ยนไป

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 4  การควบคุมการทำงานลูกสูบลมสองทาง แบบอื่นๆ

- ต่อวงจรระบบนิวแมติก ตามรูปที่ 7

- จงอธิบายการทำงานของระบบนิวแมตริก ในรูปที่ 7

| รูปที่ 7 ระบบสำหรับการทดลองตอนที่ 4 | ....................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................ ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .......................................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |

- จงยกตัวอย่างระบบการทำงาน ที่ต้องใช้ระบบนิวแมติกที่มีการทำงานเหมือนระบบในรูปที่ 7

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 5 การออกแบบวงจรพื้นฐาน

- จงออกแบบระบบนิวแมติก โดยในระบบต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบอยู่ด้วย

  - วาล์วที่มีการบังคับเลื่อนแบบใช้คันโยกมือ

  - วาล์วที่มีการบังคับเลื่อนแบบใช้สัญญาณไฟฟ้า

- เขียนวงจรระบบนิวแมตริกที่ได้ออกแบบตามข้อ 1. พร้อมอธิบายทำงานของระบบ

วงจรระบบที่ได้ทำการออกแบบ

คำอธิบายการทำงานของระบบ

……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

สรุปการทดลองระบบนิวแมติก

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

- คำถามท้ายการทดลอง

- จงยกตัวอย่างระบบนิวแมติก ที่พบเห็นในโรงงานหรือในชีวิตประจำวัน พร้อมอธิบายการทำงานของระบบนั้นด้วย

................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

- จงอธิบายการทำงานของวาล์วในรูปที่ 8 นี้

| รูปที่ 8 วาล์วสำหรับคำถามข้อ 2 | ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... |
| --- | --- |