การทดลองที่ 4

พร็อกซิมิตี้สวิตช์ (Proximity Switch Sensor)

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อแสดงความแตกต่างของพร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบอินดัคทีฟและคาปาซิทีฟ

  - สามารถประยุกต์ใช้พร็อกซิมีตี้สวิตช์ไปใช้ในงานควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานได้

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

  - อินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ รุ่น II-5436 – 2015 – FRKG

  - คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ รุ่น KB-3020 – BPKG

  - แหล่งจ่าย DC

  - บอร์ดอเนกประสงค์ และ หลอด LED

  - วัตถุใช้สำหรับทดลอง

- ทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้น

พร็อกซิมิตี้สวิตช์ เป็นสวิตช์ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านระยะการตรวจจับของพื้นที่ตรวจจับ (Sensing Zone) โดยวัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ จึงทำให้อายุการใช้งานที่มากกว่า เมื่อเทียบกับลิมิตสวิตช์  ซึ่งพร็อกซิมิตี้ทั้ง 2 แบบนั้น จะมีความสามารถในการตรวจจับวัตถุที่แตกต่างกัน คือ พร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบอินดัคทีฟจะสามารถตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้น ในขณะที่พร็อกซิมีตี้สวิตช์แบบคาปาซิทีฟ จะสามารถตรวจจับวัตถุได้ทั้งแบบโลหะและอโลหะ

| ### Capacitive Proximity Switch | ##### Inductive Proximity Switch |
| --- | --- |

รูปที่ 1 พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับทำการทดลอง

- ขั้นตอนการปฏิบัติการพร็อกซิมิตี้สวิตช์

ตอนที่ 1 ความสามารถในการตรวจจับของพร็อกซิมิตี้แต่ละชนิด

- ต่อวงจร พร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบคาปาซิทีฟ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 วงจรสำหรับทดลองพร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบคาปาซิทีฟ

- หาวัตถุที่เป็นโลหะและอโลหะมาอย่างละ 1 ชิ้น ทำการทดสอบโดยเคลื่อนที่ตัดป่านพร็อกซิมิตี้สวิตช์ สังเกตเอาต์พุต (หลอดไฟที่ตัวสวิตช์) และบันทึกผลการตรวจจับที่ได้ลงในตารางที่ 1.1

###### ตารางที่ 1.1

| วัตถุทดลอง | สภาวะเอาต์พุต ON หรือ OFF |
| --- | --- |
| ###### วัตถุที่เป็นโลหะ |  |
| วัตถุที่เป็นอโลหะ |  |

- เปลี่ยนสวิตช์เป็นแบบ อินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ พร้อมต่อวงจรดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 วงจรสำหรับทดลองพร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบอินดัคทีฟ

- หาวัตถุที่เป็นโลหะและอโลหะมาอย่างละ 1 ชิ้น ทำการทดสอบโดยเคลื่อนที่ตัดป่านพร็อกซิมิตี้สวิตช์ สังเกตเอาต์พุต (หลอดไฟที่ตัวสวิตช์) และบันทึกผลการตรวจจับที่ได้ลงในตารางที่ 1.2

###### ตารางที่ 1.2

| วัตถุทดลอง | สภาวะเอาต์พุต ON หรือ OFF |
| --- | --- |
| ###### วัตถุที่เป็นโลหะ |  |
| วัตถุที่เป็นอโลหะ |  |

สรุปผลการทดลองตอนที่ 1

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 ระยะการตรวจจับของอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์

- ต่อวงจรพร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบอินดัคทีฟ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 วงจรสำหรับทดลองพร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบอินดัคทีฟ ตอนที่ 2

- ทดลองคุณสมบัติของอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ในการตรวจจับโลหะประเภทต่างๆ

  - ใช้วัตถุแผ่นเหล็ก เคลื่อนเข้าหาส่วนตรวจจับของพร็อกซิมิตี้สวิตช์ตามแนวกึ่งกลาง (แกน X) ของตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์อย่างช้าๆ โดยเริ่มต้นจากระยะ 3 ซม.

  - สังเกตตำแหน่งที่ทำให้พร็อกซิมิตี้สวิตช์เริ่มทำงาน จดบันทึกระหว่างผิวหน้าของแผ่นโลหะกับตัวพร็อกซิมิตี้ลงในตารางที่ 2.1

  - ทดลองเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.1 และ 2.2 โดยเปลี่ยนชนิดวัตถุให้เป็นไปตามตารางที่ 2.1 พร้อมจดบันทึกระยะ และคิดเทียบระยะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเทียบกับระยะของแผ่นเหล็ก (1) เป็น 100 %

## ตารางที่ 2.1

| ชนิดของวัตถุ | ระยะที่พร็อกซิมิตี้สวิตช์เริ่มทำงาน | เปอร์เซ็นต์ % |
| --- | --- | --- |
| 1) เหล็ก |  |  |
| 2) อลูมิเนียม |  |  |
| 3) สแตนเลสสตีล |  |  |
| 4) ทองเหลือง |  |  |

- ทดลองคุณสมบัติของอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ในการตรวจจับโลหะประเภทเดียวกัน แต่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน

  - ใช้วัตถุแผ่นเหล็ก (1) เลื่อนเข้าหาส่วนตรวจจับของพร็อกซิมิตี้สวิตช์ตามแนวกึ่งกลาง (แนวรูปร่างแตกต่างกัน)

  - สังเกตตำแหน่งที่ทำให้พร็อกซิมิตี้สวิตช์เริ่มทำงาน จดบันทึกระยะระหว่างผิวหน้าของแผ่นโลหะกับตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ลงในตารางที่ 2.2

  - ทดลองเช่นเดียวกับข้อ 3.1 และ 3.2 โดยเปลี่ยนวัตถุเป็นชนิดต่างๆ ในตารางที่ 2.2

## ตารางที่ 2.2

| ชนิดของวัตถุ | ระยะที่พร็อกซิมิตี้สวิตช์เริ่มทำงาน | เปอร์เซ็นต์ % |
| --- | --- | --- |
| 1) เหล็ก |  |  |
| 2) เหล็กบาง |  |  |
| 3) ก้อนโลหะ |  |  |
| 4) กล่องกระดาษ |  |  |

- ระยะการตรวจจับของอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับขนาดและรูปร่างของวัตถุ

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

สรุปผลการทดลองตอนที่ 2

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 การเลือกโหมดการใช้งานอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์

- ต่อวงจรอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ เป็นแบบ Normal Open (PNP) ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 วงจรแบบ Normal Open (PNP)

- ทดลองเคลื่อนแผ่นเหล็กเข้าและออกห่างจากตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ พร้อมบันทึกค่าลงในตารางที่ 3.1

## ตารางที่ 3.1

| ระยะห่างจากวัตถุกับตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ | สภาวะของเอาต์พุต ON หรือ OFF |
| --- | --- |
| ออกห่างจากพร็อกซิมิตี้ (ไกลสุด) |  |
| เข้าใกล้พร็อกซิมิตี้ (ใกล้สุด) |  |
| ระยะการตรวจจับ (ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ON และ OFF) | mm |

- ต่อวงจรอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ เป็นแบบ Normal Close (PNP) ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 วงจรแบบ Normal Close (PNP)

- ทดลองเคลื่อนแผ่นเหล็กเข้าและออกห่างจากตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ พร้อมบันทึกค่าลงในตารางที่ 3.2

## ตารางที่ 3.2

| ระยะห่างจากวัตถุกับตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ | สภาวะของเอาต์พุต ON หรือ OFF |
| --- | --- |
| ออกห่างจากพร็อกซิมิตี้ (ไกลสุด) |  |
| เข้าใกล้พร็อกซิมิตี้ (ใกล้สุด) |  |
| ระยะการตรวจจับ (ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ON และ OFF) | mm |

- ต่อวงจรอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ เป็นแบบ Normal Open (NPN) ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 วงจรแบบ Normal Open (NPN)

- ทดลองเคลื่อนแผ่นเหล็กเข้าและออกห่างจากตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ พร้อมบันทึกค่าลงในตารางที่ 3.3

## ตารางที่ 3.3

| ระยะห่างจากวัตถุกับตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ | สภาวะของเอาต์พุต ON หรือ OFF |
| --- | --- |
| ออกห่างจากพร็อกซิมิตี้ (ไกลสุด) |  |
| เข้าใกล้พร็อกซิมิตี้ (ใกล้สุด) |  |
| ระยะการตรวจจับ (ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ON และ OFF) | mm |

- ต่อวงจรอินดัคทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ เป็นแบบ Normal Close (NPN) ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 วงจรแบบ Normal Close (NPN)

- ทดลองเคลื่อนแผ่นเหล็กเข้าและออกห่างจากตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ พร้อมบันทึกค่าลงในตารางที่ 3.4

## ตารางที่ 3.4

| ระยะห่างจากวัตถุกับตัวพร็อกซิมิตี้สวิตช์ | สภาวะของเอาต์พุต ON หรือ OFF |
| --- | --- |
| ออกห่างจากพร็อกซิมิตี้ (ไกลสุด) |  |
| เข้าใกล้พร็อกซิมิตี้ (ใกล้สุด) |  |
| ระยะการตรวจจับ (ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ON และ OFF) | mm |

วิเคราะห์ผลการทดลองตอนที่ 3

- อธิบายการทำงานของพร็อกซิมิตี้สวิตช์ เมื่อมีการทำงานในโหมด NO เทียบกับโหมด NC

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

- จงให้เหตุผลถึงความจำเป็นที่ต้องเลือกโหมดการทำงาน (NO หรือ NC) ให้กับพร็อกซิมิตี้สวิตช์

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

สรุปผลการทดลองตอนที่ 3

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................